Эффективная биотехнология комплексной переработки семян

Camelina rumelica L.

Юлдашева Мафтуна Мингбутаевна

(Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Узбекистан, Ташкент

E-mail: maftuna91_05@mail.ru)

Изучены различные процессы экстракция масла и белковых веществ из семян Camelina rumelica L., произрастающего как дикое растение в Узбекистане. При этом использованы различные ферментные препараты и установлено что использование комплекса лигноцеллюлозных, переоксидазных и ферментов для интенсификации процесса экстракции увеличивает степень извлечения массы и белковых соединений из семян.

Разработана и апробирована схема проведения факторных экспериментов для оптимизации параметров обработки  и биоконверсии растительного сырья и показана достаточно высокая эффективность этого алгоритма, который служит основой для разработки эффективной биотехнологии комплексной переработки возобновляемого растительного сырья -  Camelina rumelica L. с получением продуктов медицинского, пищевого и кормового назначения.

Разработан лабораторный регламент эффективной малоотходной биотехнологии переработки семян Camelina rumelica L. и условия применения ферментных препаратов в процессе экстракции масел и белковых веществ, которые позволили увеличить степень экстракции масел на 5-7% а степень экстракции белковых веществ на 10-12% по сравнению с аналогичными условиями обработки без ферментов.

Определена общая характеристика и жирно кислотный состав масла из семян Camelina rumelica L.: удельный вес масла, равен 0,918 г/мл; показатель преломления n∆20  - 1,4383; относительная вязкость, (Ео) - 11,2; кислотные числа – 2,83 (мг/г); число Генера - 94,7%; число омыления – 191,12 мг/г и содержание не омыляемых равно 1,24.

Число нейтрализации кислот – 196,7 мг/г; число не предельности – 217,3 мг/г; а средняя молекулярная масса кислот равна 285,4; сумма предельных кислот равна  9,9, а непредельных жирных кислот - 90,1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что семена Camelina rumelica L.  являются ценным объектом для биотехнологических исследований.