Геоэкологические риски для объектов историко-культурного наследия г. Казани

Александрийская К.А., Алипов А.Ю., Анисимов А.Ю., Зюляева Н.М., Костенко М.А., Лахтарина А.А., Ли М.Ю., Нестерова Н.Б., Орлова С.В.

Студенты

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

географический факультет, Москва, Россия

E-mail: limargo1996@mail.ru

Целью экспедиции явилась оценка основных геоэкологических рисков для объектов историко-культурного наследия города. В качестве основных источников воздействия изучалось проявление инженерно-геологических процессов, аэротехногенного загрязнения и шумовой вибрации на состояние объектов культурного наследия центральной части города.

Оценка инженерно-геологических факторов проводилась через визуальную индикацию состояния исторических зданий и памятников на предмет выявления глубоких трещин субвертикальной ориентировки, неравномерной осадки и других форм их деформации. В городе проявление карста, оползневых процессов и суффозии наиболее ярко наблюдалось в центральной части города – насыщенной объектами историко-культурного наследия. Данные визуальные индикаторы сопоставлялись с картами поверхностных отложений и экзогенных процессов в пределах г. Казани.

Аэротехногенное загрязнение и его потенциальное воздействие  изучалось путём измерения pH снежного покрова в разных частях города. Для объектов культурного наследия Казани кислотность атмосферных осадков имеет особое значение, поскольку большинство памятников состоят из известковистых песчаников и известняков. В ходе полевых маршрутов были отобраны снежные пробы на предмет выявления состава нерастворимых аэрозолей, преимущественно антропогенного происхождения, с целью оценки воздействия конкретных предприятий и отраслей промышленности, расположенных в черте города и Казанской агломерации на главные объекты историко-культурного наследия Казани (включая и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Также в ходе экспедиции были проведены социологические опросы на предмет информированности населения об экологической ситуации в городе и опасных инженерно-геологических процессах на его территории.

По результатам экспедиции выявлены районы в исторической части города, наиболее уязвимые к воздействию внешних геоэкологических факторов, учитывая по косвенным признакам состояние инженерно-геологическую среды и количественную оценку шумового и аэротехногенного загрязнения.