Влияние линейных сооружений на экосистемы бугристых торфяников севера Западной Сибири

Петржик Наталия Михайловна

Студент

(Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия)

E-mail: petrzhik.nat@mail.ru

Экосистемы крайнего севера являются чуткими индикаторами изменения параметров окружающей среды. Усиливающееся антропогенное воздействие в криолитозоне нарушает баланс функционирования экосистем, в первую очередь значительные изменения претерпевает растительный и почвенный покров. Изучение последствий нарушения естественных экосистем Севера крайне необходимо, так как площадь криолитозоны России составляет 65% территории.

Целью данной работы является изучение отклика экосистем севера Западной Сибири на строительство и эксплуатацию линейных сооружений, которое активно происходит с 1970-х годов прошлого века. Основной задачей работы явилось изучение воздействия газопроводов и дорог на свойства и функционирование почв бугристых торфяников островной криолитозоны севера Западной Сибири. Район исследования расположен в северотаежной зоне в 40 км западнее г. Надым. Объектом исследования являются почвенный и растительный покров, подвергнувшийся воздействию газопровода и дороги - на участке трассы Надым-Пунга 8-9 км более 40 лет назад. На наиболее характерных участках нарушенных бугристых торфяников выбраны 5 трансект длиной 40 м с точками опробования через каждые 5м от газопровода до ненарушенного фонового участка. Описан почвенный и растительный покров, отобраны образцы, измерена глубина протаивания почв, мощность органогенного горизонта, в слое 0-10 см измерен гидротермический режим почв, изучена эмиссия парниковых газов. В лабораторных условиях изучены содержание лабильного углерода (Слов), углерода микробной биомассы (С мик) и  базального дыхания (БД).

Основным эффектом воздействия линейных сооружений является активная деградация мерзлоты. По мере приближения от фоновых к нарушенным участкам значительно увеличиваются глубина протаивания (в 10 раз) и температура почв (с 4°С до 10,7°С соответственно), уменьшается влажность почв (с 45,5 % до 7,7 %, соответственно). Существенные изменения установлены и для биологической активности - по мере приближения к линейным сооружениям в несколько раз увеличивается эмиссия CO2 (со 170 до 505 мгСО2/(м2ч)), а в случае обводнения  - увеличивается эмиссия CH4 в 30-40 раз. Уменьшается БД (с 3 до 1 (мкг С-CО2/г почвы · час)), содержание Слов (с 1,4 до 0,6 ( мгС/г почвы)) и Смик (с 2,3 до 0,3 (мгС/г почвы)).

В результате мы установили значительную трансформацию экосистем вдоль трассы линейных сооружений, обусловленную в первую очередь изменением гидротермического режима почв из-за деградации мерзлоты. Происходит не только изменение режимов функционирования и свойств почв, но и смена видового состава растительности, увеличение ее биомассы, экспансия древесной растительности вдоль газопровода на север.