Накопление тяжелых металлов в верхних горизонтах почв агломерации

Заикина В.Н., аспирант; Свиридова Ю.А., магистр

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

e-mail: diaryfresh@mail.ru, veronikazaikina@mail.ru

Разработка эффективных и экологически безопасных мероприятий для снижения «металлического пресса», который испытывает урбоэкосистема в крупных промышленных городах, невозможна без мониторинга концентрации тяжелых металлов (ТМ) в почвах вблизи источников антропогенного воздействия на экосистемы [1].

Объекты исследования расположены на территории агломерации Волгоград – Волжский: АЗС № 1, г. Волжского,  в 800 м от ОАО «Волжский трубный завод»; светло-каштановая глинистая почва; АЗС № 3, г. Волжского, в 300 м от ОАО «Волжский трубный завод», светло-каштановая песчаная почва; санитарно-защитная зона (СЗЗ)  Речпорта, левый берег р. Волги напротив Речпорта, в 8.7 км от АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», аллювиальная дерновая песчаная.

Отбор проб почв проводили с глубины 0-20 см по ГОСТу 17.4.3.01-83; Анализировали валовое содержание элементов I (Zn, Pb), и II (Co, Ni, Cu) классов опасности на кафедре почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) рентгенофлуоресцентным методом на приборе «Спектроскан МАКС-GV». Концентрацию подвижных форм Zn, Pb, Ni, Cu определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии по МУ ЦИНАО [2] и Co –  атомно-абсорбционным методом  по ГОСТ 50687-94, в лаборатории «Агрохимия» г. Волгограда.

Степень подвижности определяли отношением подвижных форм к валовым. Максимальная степень подвижности характерна для Pb (17,20–54,35), Cu (10,98–36,70), Zn (10,57–34,73), средняя –  Ni (7,83–13,69) и минимальная –  Co (0,63–1,79).

Из анализа представленных данных, очевидно, что превышение ПДК валовых форм  Сu, Ni выявлено в почвах всех исследуемых объектов,  Pb - только в светло-каштановых почвах, а  Zn – только в почве АЗС № 3. При этом максимальное валовое содержание Cu, Co, Ni обнаружено в почвах СЗЗ Речпорта, Zn – в почве АЗС № 3, а Pb – в почве АЗС № 1, а минимальное валовое содержание Cu, Co, Ni – в почве АЗС № 3, Pb, Zn – в почве СЗЗ Речпорта.  Диапазон колебания валовых форм тяжелых металлов следующий: Cu – 43,32–64,13 мг/кг; Zn – 73,77–162,09; Co – 8,36–21,92; Ni – 37,33–65,12 и Pb – 30,31

Превышение ПДК подвижных форм Сu, Pb и Ni отмечено в почвах всех объектов, а Zn - только в почве АЗС № 3. При этом наибольшая аккумуляция подвижных форм Cu, Zn, Pb выявлена в светло-каштановых почвах АЗС № 3, Сo – в почве CЗЗ Речпорта, а Ni – в почве АЗС № 1, а наименьшая концентрация подвижных форм Cu, Zn, Ni, Pb – в аллювиальной почве СЗЗ Речпорта, Со – АЗС № 1. Интервал изменения содержания подвижных форм ТМ: Cu – 7,04–15,90 мг/кг; Zn – 7,80–56,30; Co – 0,10–0,20; Ni – 5,10–5,80 и Pb – 5,70–25,10.

Степень подвижности определяли отношением подвижных форм к валовым. Максимальная степень подвижности характерна для Pb (17,20–54,35), Cu (10,98–36,70), Zn (10,57–34,73), средняя –  Ni (7,83–13,69) и минимальная –  Co (0,63–1,79).

Литература:

1. Кастерина Н.Г., Околелова А.А., Заикина В.Н., Шерстнев А.К. Валовые формы тяжелых металлов в почвах агломерации Волгоград-Волжский // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Естественные науки № 21 (218), вып. 33, декабрь 2015 С. 98-105.

2.Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. М.: «ЦИНАО», 1992.

_________________________

Авторы выражают благодарность профессору, д.б.н. Околеловой А.А. за помощь в подготовке тезисов.