Исследование степени загрязнения почв земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области тяжелыми металлами и нефтепродуктами

Уталиев Арстам Алмгалиевич

Студент

Астраханский государственный университет,

биологический факультет, Астрахань, Россия

E-mail: ars.utaliev94@gmail.com

Земли сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда России занимают значительную часть, проблема загрязнения и захламления земель у нас в стране стоит второй после проблемы нарушения земель в процессе хозяйственной деятельности и невыполнения обязательных работ по их рекультивации [1]. В последние годы в Астраханской области, резко увеличивались темпы деградации почв, обусловленные недостатком средств на реализацию мероприятий по охране и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения [2].

Для оценки степени загрязнения были выбраны почвы антропогенного измененного сельскохозяйственного ландшафта западнее села Яндыки Лиманского района Астраханской области. Территория находится в пределах низменного сельскохозяйственного ландшафта с сильным техногенным и биологическим воздействием в результате строительной деятельности, сооружений объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений, использования части территории под орошаемое земледелие (оросительные и дренажные каналы). В пределах исследуемого участка преимущественно выделены бурые полупустынные (аридные) почвы, лугово-бурые почвы и агроземы. Во время проведения исследований сельскохозяйственные поля находились в залежном состоянии и не использовались по назначению более 15 лет.

Для исследования степени загрязнения почв территория была разбита на 7 элементарных участков и проведен отбор почвенной пробы методом «конверта» на каждом элементарном участке. Отбор почвенных образцов производили на глубину пахотного слоя (в среднем 0-20 см). Содержание тяжелых металлов (цинк, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец) определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией, содержание  нефтепродуктов - методом ИК – спектрометрии.

Исследования почв на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов показали, что их содержание не превышает ПДК и ОДК. Содержание металлов составляет: мышьяк - 1,2 мг/кг (ПДК – 2 мг/кг), ртуть – 0,1 мг/кг (ПДК - 2,1 мг/кг), свинец – 31,4 мг/кг (ПДК – 32 мг/кг),  цинк 49,6 мг/кг (ПДК – 49,7 мг/кг), никель – 18,0 мг/кг (ПДК – 18,2 мг/кг) и нефтепродукты - <0,5 (ПДК – 1,0). Суммарный показатель загрязнения (Zс) почв обследованной территории к фону равен 10,94 (Zс = 10,94).

Почвы исследуемой территории испытывают допустимую степень загрязнения тяжелыми металлами (по валовому содержанию), так как суммарный показатель загрязнения Zc не превыает 10,94. а основании полученных данных о содержании тяжелых металлов, нефтепродуктов и суммарного показателя загрязнения  можно сделать вывод, что почвы данной территории относятся к 1 категории с допустимой степенью загрязнения (Zc менее 16).

Литература

- Ашихмина, Т.Я., Олькова А.С., Аникина А.В., Маханова Е.В. Экологическое состояние почв в зонах влияния объектов хранения бытовых и промышленных отходов // Материалы международной научной конференции «Экология и биология почв». 2014, С. 8-11.

- Давлетова З.А., Яковлева Л.В. Сезонное изменение гумусного состояния аллю-виальных луговых почв дельты Волги обвалованных и не обвалованных лугов // Журнал Естественные науки. 2012, № 3, С. 82-90.