О возможности применения палыгорскитовой глины в качестве сорбента при нефтяном загрязнении в аэробно-анаэробных условиях

Эркенова Малика Исмаиловна

аспирант

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail:e_malika@mail.ru

Использование сорбентов для рекультивации нефтезагрязненных земель и ликвидации аварийных разливов  нефти и нефтепродуктов имеет  широкие масштабы. В тоже время данные по использованию минеральных сорбентов в условиях верховых болот Западной Сибири практически не встречаются в литературе.

Из всего разнообразия неорганических сорбентов особое место занимают сорбенты на основе минералов группы алюмосиликатов. Алюмосиликаты как минеральные сорбенты используются как в естественном, так и в модифицированном виде. Путем сорбции внесенные алюмосиликаты  снижают концентрацию нефти и нефтепродуктов, а также, по некоторым данным, ускоряют процессы биоремедиации за счёт оптимизации условий для жизнедеятельности микроорганизмов-деструкторов нефти.

Цель работы: оценить изменение содержания  нефтепродуктов  при инкубировании загрязненного нефтью верхового торфа под влиянием внесения палыгорскитовой глины и минеральных удобрений в условиях полного затопления в лабораторном модельном эксперименте.

# Объектами исследования были образцы загрязненного нефтью торфа, отобранные из сосново-кустарничково-сфагнового болота в районе трубопровода  Суторминского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, палыгорскитовая глина Дашковского месторождения, Московской области.

Для оценки  изменения содержания  нефтепродуктов после инкубации был проведен  лабораторный модельный эксперимент, в 5 вариантах. Эксперимент проводился  2,5 месяца при температуре 21-25 0С. Варианты эксперимента:  1) загрязненный торф,  2) загрязненный торф+ известь, 3) загрязненный торф + известь + минеральные удобрения, 4) загрязненный торф +известь+ минеральные удобрения + палыгорскитовая глина 5% (по массе), 5) загрязненный торф + известь + минеральные удобрения + палыгорскитовая глина 10% (по массе). Содержание нефтепродуктов определялось методом ИК-спектрометрии на Концентратомере  КН-3 (ПНДФ 16.1:2.2.22-98). Статистическая обработка данных проведена с помощь пакета STATISTICA 10.

Навески загрязненного торфа помещали в пластиковые сосуды, насыщали водой. Дозы извести, азотных, фосфорных и калийных удобрений были ранее подобранны в аналогичном эксперименте по аэробно-анаэробному моделированию разложения нефтепродуктов в загрязненном нефтью верховом торфе [1]. Внесение извести способствовало повышению значений рН до 6-7 единиц. Величина окислительно-восстановительного потенциала в начале эксперимента варьировала от 550 до 200 мВ и снизилась до -50 до -250 мВ в конце эксперимента. Большую часть времени в сосудах преобладали восстановительные условия.

В результате инкубирования общее количество нефтепродуктов значимо  снизилось по сравнению с исходным торфом  в вариантах  2), 3), 4) и 5). Внесение палыгорскитовой глины (5% и 10% по массе)  совместно с удобрениями не привело к значимому снижению содержания нефтепродуктов по сравнению с внесением только удобрений.

Литература

- Толпешта И. И., Трофимов С. Я., Эркенова М. И., Соколова Т. А., Степанов А. Л., Лысак Л. В., Лобаненков А. М. Лабораторное моделирование последовательного аэробного и анаэробного разложения нефтепродуктов в загрязненном нефтью верховом торфе// Почвоведение. 2015. №3. С. 360-372.