Проточное спектрофотометрическое определение ферроцена в бензине

Горбунов И.С.1, Свиридов И.И.2

Студент 3 курса, аспирант 1 курса

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

2Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,

Химико-биологический институт, Калининград, Россия

E-mail: i.gorbunov_chem@mail.ru

В настоящее время актуальной задачей современной аналитической химии является разработка новых простых автоматизированных методов контроля качества образцов сложной природы, в том числе - бензина. По разным оценкам, на рынке автомобильного бензина сегодня от 30 до 50% топлива не отвечает стандартам качества. Основной способ фальсификации бензина - добавление металлосодержащей присадки - ферроцена. В Америке, Китае, странах Европейского союза и многих других добавлять в товарный бензин металлосодержащие присадки запрещено. Присутствие металлосодержащих присадок в бензине приводит к образованию оксидов, обладающих сильными абразивными свойствами и провоцирует выброс соединений металлов в окружающую среду [1].

Существующая на сегодняшний день методика спектрофотометрического определения ферроцена включает сложную и не автоматизируемую стадию пробоподготовки [2]. Авторами работы предложена новая, полностью автоматизированная проточная схема определения ферроцена в бензине. Для спектрофотометрического определения ферроцена предложена новая аналитическая реакция, основанная на окислении ферроцена непосредственно в фазе бензина бензоилпероксидом с образованием окрашенного в синий цвет продукта реакции. Проведение реакции в спиртовом растворе бензина позволило избежать стадии жидкостной экстракции аналита или минерализации пробы, что существенно упростило процедуру анализа и позволило полностью автоматизировать методику. Диапазон определяемых концентраций ферроцена составил 0,22 ммоль при объеме пробы 0,2 см3, предел обнаружения (3σ) – 0,05 ммоль. Производительность методики – 20 определений/час.

Методика была апробирована на различных реальных пробах бензина, а правильность полученных результатов была подтверждена референтным методом ГОСТ 32514-2013. При анализе реальных проб в одном из образцов было обнаружено содержание ферроцена.

Литература

- Kameoka, Atsushi, and Kenji Tsuchiya. Influence of ferrocene on engine and vehicle performance. No. 2006-01-3448. SAE Technical Paper, 2006

- ГОСТ 32514-2013 Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа