Вольтамперометрическое определение металлов в продуктах выстрела

Куклина Валерия Михайловна

студент

Югорский государственный университет, институт природопользования,

г. Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: lero4ka_86_95@mail.ru

Продукты выстрела являются распространенным объектом в криминалистике. Они образуются в результате огнестрельного выстрела и состоят из продуктов сгорания порохового и капсюльного зарядов патрона, остатков оружейной смазки, а также частиц, образующиеся в результате трения пули и ствола оружия. Из металлов в продуктах выстрела могут присутствовать в значительных количествах Fe, Сu, Zn, Sn, Pb, Ni, W, Al, Hg, Sb и прочее, а для их определения в криминалистике применяются спектральные методы элементного анализа [1]. В тоже время в других прикладных областях количественного химического анализа для определения большинства из указанных металлов, помимо спектральных методов анализа, успешно применяется инверсионная вольтамперометрия [2].

Целью данной работы являлось определение методом инверсионной вольтамперометрии свинца, меди и цинка в материале мишени (бязь), по которой производились выстрелы из пистолета Макарова с различных дистанций. Участки мишени после выстрела экстрагировали 7 %-ной азотной кислотой. В полученных экстрактах  определяли содержание металлов методом инверсионной вольтамперометрии на ртутно-пленочном рабочем электроде. Результаты определения металлов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты вольтамперометрического определения металлов в материале мишени (мг/кг)  после выстрела из пистолета Макарова.

| Дистанция выстрела |  | Расстояние участка мишени от центра |  | Материал мишени без продуктов выстрела |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10 мм | 10-25мм |  |
| Цинк | 0 см | 76,3 ± 15,3 | 20,0 ± 4,0 | 0,105 ± 0,021 |
|  | 100 см | 16,3 ± 3,3 | 1,37 ± 0,27 |  |
|  | 300 см | 18,0 ± 3,6 | 1,51 ± 0,30 |  |
| Свинец | 0 см | 4332 ± 866 | 1243 ± 249 | 0,154 ± 0,031 |
|  | 100 см | 119 ± 24 | 7,63 ± 1,53 |  |
|  | 300 см | 130 ± 26 | 3,62 ± 0,72 |  |
| Медь | 0 см | 146 ± 29 | 55,7 ± 11,1 | 0,045 ± 0,009 |
|  | 100 см | 14,4 ± 2,9 | 0,82 ± 0,16 |  |
|  | 300 см | 19,3 ± 3,9 | 1,01 ± 0,20 |  |

Проведенные эксперименты показали, что метод инверсионной вольтамперометрии на ртутно-пленочном электроде обладает чувствительностью, достаточной для определения цинка, свинца и меди на объектах криминалистики с огнестрельными повреждениями.

Литература

1. Ануфриев М.В. [и др.] Выявление продуктов выстрела на руках и одежде проверяемых лиц с целью установления факта производства ими стрельбы: Методические рекомендации // – М.: ЭКЦ МВД России, 1999. – 33 с.

2. Слепченко Г.Б. [и др.] Контроль качества и безопасности биологически активных добавок методом вольтамперометрии определение Zn, Cd, Pb, Cu, Fe, As, Se // Химико-фармацевтический журнал. – 2005. – Т. 39. – № 11. – С. 50-53.