Определение элементного состава асфальтенов Приобской нефти рентгеноспектральным методом анализа

Серебренников ДВ., Рыскулова ГР.

Студенты 4 курса химического факультета

Башкирский Государственный Университет, химический факультет, г. Уфа

e-mail: gryskulova@bk.ru

Асфальтены являются  высокомолекулярными компонентами  НДС, обладают сложным строением и свойствами , которые обуславливают трудности при добыче, транспортировке и переработке тяжелого нефтяного сырья. Для оптимизации добычи нефти требуется информация об их составе и свойствах,  чтобы предотвратить начало агрегирования асфальтенов, которое может привести к образованию отложений.

При добыче, транспортировке и  переработке нефти часто возникают задачи экспрессного определения элементного состава объектов органического и неорганического происхождения.  Значительная часть таких задач решается рентгенофлуоресцентным методом анализа (РФА).

В качестве объекта исследования использовался образец асфальтенов, выделенный н-гептаном из нефти Приобского месторождения по SARA- методу. По данным РФА образца асфальтенов нефти приобского месторождения был определен их следующий состав:  СО2- 95,88 %, SO3- 3,26 %, а также примеси. Всего определено 12 элементов. Наблюдается большое содержание углерода и серы. Остальные элементы (Cl, Al, Ca, K, Fe, Cr) содержатся значительно в меньшем количестве и являются микроэлементами.  Ванадий и никель входят в состав порфириновых комплексов. Кремний и фосфор относятся к сопутствующим минеральным породам.

Результаты анализа подтверждены спектрами,  и  энергии фотона основных линий К-серий  (α, β) и α- серии (α, β) по элементам соответствуют табличным значениям.