Экстракционное выделение карвакрола и сопутствующих ему

ценных компонентов из травы чабреца
Бузук Анастасия Георгиевна

магистрант

Белорусский государственный университет, 
химический факультет, Минск, Беларусь

E–mail: buzukag@tut.by

В результате хромато-масс-спектрометрического анализа эфирного масла чабреца (Thymus pulegioides L.) было установлено повышенное содержание ценных компонентов эфирного масла - карвакрола и тимола (до 70%), отвечающих за терапевтический эффект данного растения и обладающих антибактериальным и даже противоопухолевым действием, что делает данный вид перспективным источником сырья для их получения. Существующие традиционные способы извлечения летучих компонентов эфирного масла (в частности перегонка с водяным паром) требуют большого количества времени и энергозатрат, поэтому предпринята попытка замены традиционных методов на более простой способ – экстракция органическими растворителями, тем более что при извлечении эфирного масла после перегонки с водяным паром также используется экстракция.

Для выбора наиболее подходящего растворителя проведено исчерпывающее извлечение эфирного масла из сухой травы чабреца в аппарате Сокслета с использованием гексана, ацетонитрила, этанола и хлороформа. На основании данных газохроматографического анализа экстрактов обнаружено, что наиболее перспективным растворителем для извлечения компонентов эфирного масла из травы чабреца является хлороформ в связи с его наиболее высокой извлекающей способностью.

С целью выяснения возможности разделения компонентов эфирного масла изучено распределение веществ, составляющих эфирное маcло чабреца, между гексаном (неполярной фазой) и полярной фазой (вода, гексан, ацетонитрил, этанол, этиленгликоль, пропиленгликоль). Обнаружено, что наибольшее значение константы распределения между гексаном и полярной фазой для карвакрола и тимола характерно для воды и составляет 28 и 32 соответственно, что свидетельствует о непригодности воды для извлечения данных кислородсодержащих компонентов. Наименьшее значение константы распределения для целевых компонентов эфирного масла (0.12 и 0.22 соответственно)  характерно для ацетонитрила, что делает ацетонитрил наиболее перспективным экстрагентом для извлечения карвакрола и тимола из экстрактов травы чабреца.

Константы распределения углеводородов эфирного масла в системе гексан-ацетонитрил составляют 7-100, спиртов и эфиров 0.60-3.1, что свидетельствует о возможности разделения эфирного масла на три составляющие: углеводороды (β-мирцен, γ-терпинен, п-цимен, β-бисаболен, β-кариофиллен), фенолы (тимол и карвакрол) и спирты и эфиры (карвакрол метиловый эфир, борнеол, транс-сабинен гидрат). Выявлено, что увеличение содержание воды (до 20% объемных воды) в водно-ацетонитрильной смеси приводит к возрастанию констант распределения для углеводородов и спиртов, в то время как для тимола и карвакрола они изменяются незначительно, что свидетельствует о большей селективности водно-ацетонитрильных смесей по сравнению с чистым ацетонитрилом.

Выявлено, что при массовом соотношении измельченная сухая трава чабреца-хлороформ 1:14 в режиме двухкратной экстракции извлекается до 90% тимола и карвакрола. В связи с этим становится возможным извлечение тимола и карвакрола хлороформом, с последующим переводом экстрактивных веществ в ацетонитрильную либо водно-ацетонитрильную фазу. Содержание примесных компонентов в ацетонитрильном экстракте может быть уменьшено путем их экстракции гексаном.