ТСХ/МАЛДИ: применение комбинированных матриц

Эспарса С.А.

Аспирант

ФГБУН Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия E-mail: Cesaug@yandex.ru

Тонкослойная хроматография (ТСХ) является широко используемым, быстрым и недорогим способом разделения сложных смесей, а также незаменимым инструментом современной аналитической химии при анализе пищевых продуктов, фармацевтических препаратов и др. Однако метод обладает относительно низкой чувствительностью и селективностью, а его информативность зачастую не позволяет делать однозначные выводы о составе пробы на основании лишь хроматографических данных. Все это диктует необходимость привлечения дополнительных аналитических методов для более эффективного структурного анализа.  Одним из перспективных методов является масс-спектрометрия МАЛДИ, отличающаяся высокой чувствительностью и возможностью десорбции/ионизации аналита непосредственно с пластины для ТСХ. Основной принцип МАЛДИ заключается в комбинации смеси аналита с подходящей матрицей; чаще всего в роли матрицы выступает органическая кислота. Однако, нанесение растворов классических органических матриц непосредственно на зоны элюирования нередко  приводит к повторному «хроматографированию» аналита. Поэтому нами первоначально было предложено использовать для этих целей диспергированный в глицерине графитовый порошок, проявляющий матричный эффект.  Такая методика позволила зарегистрировать с пластин ТСХ масс-спектры МАЛДИ широкого круга соединений, однако соотношение сигнал/шум во многих случаях было сравнительно мало. Поэтому  в данной работе впервые предлагается использовать комбинированную матрицу, которая представляет собой смесь традиционного матричного соединения и  дисперсии графита в глицерине.

Для  изучения эффективности предлагаемой методики были отобраны модельные смеси  азотсодержащих гетероциклических соединений, синтезированных на кафедре органической химии РУДН. Растворы аналитов или их смесей в ТГФ (2 мг/мл) наносили на пластину ТСХ. Проводили элюирование в смеси растворителей (40% этилацетат/60% гексан). Пластинку высушивали на воздухе и помещали в УФ-кабинет для визуализации зон элюирования соединений, которые обводились карандашным грифелем. После этого на области элюирования кистью наносилась смесь глицерина, графита и одной из обычно используемых матриц для МАЛДИ: 2-(4-гидроксифенилазо)бензойной кислоты, 2,5-дигидроксибензойной кислоты, 3β-индолакриловой кислоты  или 1,8,9-антрацентриола. Наличие в такой составной матрице глицерина предотвращает размывание пятна на сорбенте пластинки ТСХ. В то же время оно обеспечивает эффективную десорбцию/ионизацию, проявляющуюся в высоком соотношении сигнал/шум.

Масс-спектры МАЛДИ измеряли десорбцией/ионизацией на масс-спектрометре Bruker autoflex; спектры получали в режиме регистрации положительно заряженных ионов. В регистрируемых масс-спектрах МАЛДИ наблюдались пики протонированных молекул ([M+H]+) и ионов-аддуктов с катионами натрия и калия ([M+Na]+ и [M+K]+). Присутствие пиков этих ионов позволяет уверенно определять молекулярную массу, детектировать аналит и получать первичную информацию о его составе и структуре.