Хроматографическое определение иматиниба в плазме крови человека

Леонов К.А.

Аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Институт природных ресурсов, Томск, Россия

E-mail: leonov_k90@mail.ru

Иматиниб является одним из лучших целевых препаратов, применяемых в химиотерапии. Обладая противоопухолевой активностью, он ингибирует протеинтирозинкиназу, селективно подавляет пролиферацию и вызывает апоптоз клеточных линий, а также незрелых лейкозных клеток, благодаря чему активно используется при лечении меланомы и миелолейоза. Впервые иматиниб был разработан швейцарской компанией Novartis и реализован под торговым наименованием Гливек®, объемы продаж которого на российском рынке исчисляются миллионами долларов в год. Именно поэтому, а также в связи с импортозамещением лекарственных средств согласно федеральной программе «ФАРМА-2020» иматиниб представляет огромный интерес для фармацевтических производителей [1].

При создании и регистрации дженерика в России необходимо подтверждать его безопасность и эффективность в сравнении с оригинальным препаратом. Такое подтверждение устанавливается путем клинического исследования биоэквивалентности. На пути проведения такого исследования важнейшим этапом является разработка аналитической методики определения лекарственного средства в плазме крови с подтверждением пригодности этой методики путем ее валидации [2].

Целью данной работы являлась разработка и валидация методики количественного определения иматиниба в плазме крови человека методом ВЭЖХ с последующим анализом образцов плазмы крови добровольцев в клиническом исследовании биоэквивалентности.

Количественное определение иматиниба в плазме крови проводили на хроматографе Милихром А-02 (ЗАО «ЭкоНова», г. Новосибирск) со спектрофотометрическим детектированием при 260 нм. Извлечение иматиниба из биологической матрицы осуществляли методом жидкостно-жидкостной экстракции ацетонитрилом. Для подтверждения пригодности проведена валидация разработанной методики согласно требованиям ICH Q2B «Валидация аналитических методик: методология» и требованиям «Руководства по экспертизе лекарственных средств. Том 1» и доказана специфичность, правильность, точность, прецизионность и надежность разработанной методики [3].

Разработанная методика была применена к анализу образцов плазмы крови добровольцев, содержащих иматиниб, после приема тестируемого и референтного препаратов в клиническом исследовании биоэквивалентности.

Литература

- Медведев Ю.В., Шохин И.Е., Савченко А.Ю., Ярушок Т.А. Разработка и валидация методики определения противоопухолевого препарата иматиниба в плазме крови // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2013, №1(2).

- Шохин И.Е., Раменская Г.В., Медведев Ю.В., Ярушок Т.А., Шамаль Л.Л. Определение иматиниба в плазме крови пациентов методом ВЭЖХ с диодно-матричным детектором // Сорбционные и хроматографические процессы. 2013, Т. 13, вып. 2.

- Леонов К.А. Определение иматиниба в плазме крови. // Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана Нации (Сагиновские чтения №7): труды международной научно-практической конференции. – Караганда: КарГТУ, 2015 – Т. 5 - C. 305-307