Определение содержания метанола в незамерзающих жидкостях методом НПВО

Вафина Виктория Линаровна

Студент

Сургутский государственный университет,

Институт естественных и технических наук, факультет «Фундаментальная и прикладная химия, Сургут, Россия

E-mail: vikulechka_cool@mail.ru

В России использование метанола при производстве автохимии было запрещено в 2000 году, поскольку это вещество является сильным нервным и сосудистым ядом с выраженным кумулятивным эффектом. Но, несмотря на этот запрет, многие изготовители средств автохимии, добавляют метанол, поскольку он намного дешевле безопасного изопропилового спирта.

В настоящее время для определения спиртов в стеклоомывающих жидкостях применяется метод газовой хроматографии с неселективным детектированием [1], метод хромато-масс-спектрометрии [2] и ИК - спектроскопии в жидкой фазе методом НПВО на кристалле селенида цинка [3]. В данной научной работе был использован метод НПВО. Он основан на том факте, что, хотя на границе раздела фаз происходит полное внутреннее отражение, излучение на самом деле проникает на некоторую глубину в оптически менее плотную среду. Отраженное излучение дает спектр поглощения, который похож на спектр пропускания образца.

Целью данной работы является определение содержания метанола в незамерзающих жидкостях. Для определения концентрации метанола был построен градуировочный график. Построение графика производилось по оптической плотности ряда растворов данного вещества с известными концентрациями, охватывающими область возможных изменений концентраций метанола в исследуемом растворе. По горизонтальной оси откладывают известные концентрации приготовленных растворов, по вертикальной – соответствующие им значения оптической плотности. Для построения графика использовалась программа Microsoft Office Excel.

Концентрация метанола рассчитывалась по следующей формуле, полученной в Excel’е и после выведенной при построении градуировочного графика:

(Формула 1)

Были взяты 4 образца «незамерзаек»: «BREEZE», «Волга», «ОЛРАЙТ» и «Ice Water». После проведенных анализов и расчетов было обнаружено, что в незамерзающих жидкостях содержится метанол в количестве от 13,5 до 25%.

Литература:

- Третьяков Н.Ю. / Использование газохроматографического метода для выявления фальсификации стеклоомывающих жидкостей  // Вестник Тюм. ун-та, №5. С. 49-55.

- Хромато-масс-спектрометрическое определение метанола в стеклоомывающих жидкостях: методические рекомендации МР 01,035-08 / Н.В. Зарипов [и др.] // М.: ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора. 2008. С. 1-7.

- Нехорошев С.В. [и др.] / Экспертное исследование метилового спирта и его водных растворов  // Судебная экспертиза. 2011. N 2. С. 47-53. С. 53.