Аналитические системы органический реагент-полиэлектролит для определения флокулянтов полиакриламидного типа

Чернявская А.Ю.

аспирант

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, химический факультет, Днепропетровск, Украина

E-mail: anna-chernyavska@mail.ru

Сополимеры акриламида проявляют флокулирующую способность относительно широкого круга дисперсных систем и применяются в качестве флокулянтов для очистки природных и промышленных вод, биологических жидкостей, пленкообразователей для фармацевтических препаратов, гидрогелей для контактных линз. В воде для флокулянтов такого типа ПДК составляет 0,4-2 мг/л. Широко применяются полиэлектролиты в качестве модификаторов органических реагентов [1]. Введение полиэлектролитов в растворы органических реагентов влияет на весь комплекс химико-аналитических свойств реагентов, что позволило разработать спектрофотометрические методики прямого определения флокулянтов марки FO c различной плотностью заряда (Мr·10-6): FO4140 (5%, 4), FO4190 (10%, 4), FO4290 (20%, 4), FO4400 (30%, 4), FO4490 (40%, 4), FO4650 (55%, 4), FO4700 (70%, 4), FO4800 (80%, 4), FO4990SH (95%,8). Использованы органические реагенты (ОР): феноловый красный (ФК), бромпирогаллоловый красный (БПК), хромазурол S (XAS), эриохром цианин R (ЭХЦ). При введении полиэлектролитов для всех органических реагентов наблюдается смещение максимумов светопоглощения, депротонизация происходит в более кислой области рН. Изучено влияние плотности заряда полимера на электропроводность системы XAS-FO. Зависимость электропроводности системы ОР-FO от плотности заряда полимера имеет линейный нисходящий характер. Состав ассоциатов (ОР)хFO зависит от плотности заряда полимера. Получены тройные металлополимерные комплексы ОР-FO-Me (Sc, Mo), для которых молярное соотношение компонентов остается постоянным и не зависит от плотности заряда полимера. Составы тройных металлополимерных комплексов ОР-FO-Me подтверждены тройными диаграммами. Для тройных металлополимерных комплексов ОР-FO-Sc и ОР-FO-Мо определены оптимальные условия образования (рН среды, концентрация полимера).

Разработаны методики определения плотности заряда катионного полиэлектролита в виде ассоциата XAS-FO (в диапазоне от 5 до 95%), концентрации катионного полиэлектролита FO4650 в виде аналитической системы БПК-FO4650-Мо (в интервале концентраций полимера 0,4 – 8 мг/л) и скандия в виде аналитической системы ЭХЦ-FO4650-Sc (в интервале концентраций скандия 4,0 – 45,0 мкг/л).

Таблица – Результаты определения

| Определение плотности заряда полиэлектролита в коммерческом образце |  | Определение концентрации добавки полиэлектролита FO4650 в водопроводной воде |  | Определение скандия в сплаве 01570 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявлено, % | Найдено, % | Введено, мг/л | Найдено, мг/л | Заявлено, % | Найдено, % |
| 30,00 | 28,25 ±2,07 | 0,80 | 0,82±0,34 | 0,26 | 0,27 |
| 80,00 | 78,67 ±2,29 | 4,00 | 4,09±0,29 | - | - |

Работа выполнена под руководством профессора Чмиленко Федора Александровича.

Литература

- Чмиленко Т.С., Чмиленко Ф.А. Аналитическая химия полиэлектролитов и их применение в анализе. Днепропетровск: Изд-во ДНУ. 2012.