Водопоглощающая способность сополимера акриламида и диаллилдиметиламмоний хлорида

Кашапова Ляйсан Ринатовна, Рашидова Сажида Тагаевна

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, естественно-географический факультет, Уфа, Россия

E–mail:kashapovaleisan@mail.ru

Гидрогели – востребованный полимерный продукт, потенциальными областями широкого применения которых являются здравоохранение, сельское хозяйство, нефтедобыча.

Гидрогели синтезируют полимеризацией различных мономеров и поэтому они сильно отличаются по своим свойствам. Интегральной характеристикой абсорбционных свойств гидрогелей, которая наиболее часто используется, выступает насыщаемость, определяемая как отношение массы поглощенной воды к массе исходного полимера. Абсорбционные качества сополимера акриламида (АА) и диаллилдиметиламмоний хлорида (ДАДМАХ) рассмотрены во взаимосвязи с надмолекулярной структурой и размерами частиц.

Получены результаты о взаимозависимости строения и свойств гидрогелей при изучении динамики адсорбции и десорбции воды. В работе изучены химические закономерности и получены количественные характеристики абсорбции и десорбции воды на гидрогеле синтезированном при реакции радикальной сополимеризации акриламида и диаллилдиметиламмоний хлорида в присутствии N,N-метиленбисакриламида и персульфата аммония (ПСА). Показано, что высокая эффективность поглощения воды достигается при мольном соотношении сомономеров 3:1. Образцы гидрогелей с различной набухаемостью (Н, г-воды/г-геля) получали при варьировании мольного соотношения исходных сомономеров и скорости инициирования.

Полученные результаты показывают, что важным фактором влияющим на абсорбционные свойства гидрогеля, является не только оптимальное мольное соотношение, но и скорость инициирования.