Моделирование методом Монте Карло структуры медно-никелевых наночастиц

Шермухамедов Ш.А.

Студент

Казанский национальный исследовательский технологический университет, факультет химических технологий, Казань, Россия

E–mail: 2shermux@gmail.com

Биметаллические катализаторы в виде наночастиц широко используются в промышленности благодаря их селективности, стабильности и высокой активности. Для таких катализаторов важной проблемой остается получение детальной информации о состоянии поверхности особенно активных зон, в которых происходит элементарный акт катализа [1, 2]. На реакционную способность биметаллических наночастиц существенно влияет их размер, форма и состав. Хотя современные экспериментальные методы (просвечивающая электронная микроскопия, EXAFS, фотоэлектронная рентгеновская спектроскопия) являются важным источником информации о структуре металлических наночастиц, интерпретация экспериментальных данных на практике часто затруднительна вследствие разброса частиц по размеру и образования конгломератов [2]. Поэтому роль компьютерного моделирования – методов Монте-Карло (MК) и молекулярной динамики – в установлении структуры различных наночастиц весьма значительна. Некоторые результаты по моделированию смешанных медно-никелевых наночастиц сообщались ранее авторами работ [2, 3]. Цель настоящего исследования заключается в более детальном анализе эффектов сегрегации и их зависимости от типа кристаллографической грани, размера и состава биметаллической наночастицы с использованием решёточного метода МК (программный комплекс LAMMPS) и двух различных парных потенциалов взаимодействия. Максимальный размер атомов в наночастицах достигал порядка 8000.

Согласно полученным результатам, сегрегация атомов меди имеет место при любом составе и размере наночастиц, что качественно согласуется с экспериментальными данными по медно-никелевым сплавам [4, 5]. Во всех частицах с содержанием меди более 50% поверхность наночастиц полностью покрывается атомами меди. В то же время атомы никеля (при избытке меди) практически не выходят на поверхность, располагаясь в окрестности второго слоя. Анализ структуры наночастиц проводился на основе функций радиального и углового распределения. Ниже приведены основные выводы.

- Для поверхностной сегрегации атомов меди при комнатной температуре более предпочтительны углы и ребра биметаллических наночастиц.

- В интервале диаметров частиц от 0.5 до 10 нм ярко выраженных различий в характере и качестве сегрегации не наблюдается.

- Характер сегрегации меди существенно зависит от типа кристаллографической грани наночастицы.

- Поверхностная сегрегация атомов никеля проявляется заметно слабее по сравнению с медью.

Автор крайне признателен проф. Р.Р. Назмутдинову и доц. Д.В. Глухову за большую помощь в выполнении данной работы.

Литература

1. Ahn S.H., Park H.Y., Choi I., Yoo S.J. et al. Int. J. Hydrogen Energy. 38 (2013) 13493.

2. Oshchepkov A. G., Simonov P. A., Cherstiouk O. V., Nazmutdinov R. R., Glukhov D.V., Zaikovskii V. I., Kardash T. Yu., Kvon R. I., Bonnefont A., Simonov A.N., Parmon V. N., Savinova E. R.. Top. Catal.  58 (2015) 1181-1192.

3. Mainardi D.S., Balbuena P.B.. Langmuir, 17 (2001) 2047.

4. Watanabe K., Hashiba M., Yamashina T. Surf. Sci. 61 (1976) 483–490.

5. Brongersma H.H., Buck T.M. Surf. Sci. 53 (1975) 649–658.