Синтез сольвотермальным методом и исследование электрохимических характеристик фторидофосфатов Na2MPO4F (M=Fe, Co)

Терещенко И.В.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ivteresh@gmail.com

Активные соединения для катодных материалов с формулой Na2MPO4F (M = Fe, Co) обладают теоретически достижимой емкостью 124 мАч/г на 1 ион щелочного металла. Интерес к получению этих соединений вызван возможностью применения в катодных материалах как литий-, так и натрий-ионных аккумуляторов, и высоким рабочим потенциалом кобальта 4.5-5 В отн. Li/Li+, что теоретически позволяет получить бóльшую удельную энергоемкость, чем у существующих коммерческих материалов (например, LiFePO4) [1].

Основное внимание уделено синтезу и исследованию свойств Na2FePO4F и Na2CoPO4F, которые в данной работе впервые получены сольвотермальным методом синтеза в смеси вода-спирт при 200˚С; найдены масштабируемые методики их синтеза. Сольвотермальный метод позволяет получать образцы с узким распределением частиц по размеру и малым размером частиц, что необходимо для преодоления затрудненной диффузии лития/натрия в объеме материала. Для синтеза Na2M1-xMgxPO4F и Na2Co1-xMnxPO4F применены изученные ранее особенности фазообразования в этих системах. Синтез данных соединений необходим для исследования возможности частичного окисления переходного металла до с.о. +4. Полученные материалы охарактеризованы электрохимическими методами.

Литература

1.	Khasanova, N.R., et al. New Form of Li2FePO4F as Cathode Material for Li-Ion Batteries // Chemistry of materials, 2012. 24(22): p. 4271-4273.