ПОЛУЧЕНИЕ НПАВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ КИСЛОТ

Прохорова А.О.

Тверской государственный университет

170000, г. Тверь, ул. Желябова, 33

Ацилглицериды принадлежат к неионогенным жирорастворимым поверхностно-активным веществам (НПАВ), имеющим высокий коэффициент биоразложения в природе. Активно применяются в пищевой и косметической промышленностях в качестве эмульгаторов, диспергаторов, солюбилизаторов, стабилизаторов пены и смачивателей. Основным достоинством неионогенных поверхностно-активных веществ является благоприятное действие на кожу и малое пенообразование в водных растворах [1]. НПАВ на основе глицерина, пентаэритрита или сахарозы являются биоразлагаемыми в природе поверхностно-активными веществами, в связи с чем получение и исследование свойств таких соединений представляется очень интересным и важным. Исследование посвящено синтезу неионогенных ПАВ на основе лимонной (3-гидрокси-3-карбоксипентандиовая кислота) и янтарной (бутандиовая кислота) кислот и изучению некоторых свойств. По химической природе это сложные эфиры трехатомного спирта глицерина, структурными компонентами которых являются остатки кислот различного строения – лимонной и янтарной. Лимонная кислота и ее соли относятся к пищевым добавкам с индексом Е330-333, применяется в основном как консервант. Янтарная кислота содержится в продуктах питания – кисломолочных, в твердых сырах, репе, в семечках подсолнечника и т.д. Кислоты играют важную роль в системе биохимических реакций клеточного дыхания организмов.

Методом азеотропной этерификации получены цитрил- и оксалилглицериды взаимодействием стехиометрических количеств лимонной и янтарной кислот и глицерина. Для регулирования температуры реакционной среды в колбу добавляли м-ксилол в количестве 6% от массы кислоты. Реакционную массу нагревали в течение 5 часов при температуре 170Сº. Ход синтеза контролировали с помощью определения кислотного и эфирного чисел. Окончание реакции определяли по прекращению накопления воды в водоотделительной ловушке. Полученные соединения очищали перекристаллизацией из смеси спирт – этилацетат в соотношении 1:1. Определяли температуры плавления и растворимость синтезированных веществ. Вискозиметрическим методом определены молекулярные массы цитрил- и оксалилглицеридов, значения которых лежат в пределах теоретически рассчитанных. Полученные соединения представляют собой вязкие вещества кремовой и темно-кремовой окраски. Определенны значения температур плавления синтезированных веществ, которые лежат в интервале – оксалилглицерид – 75-80С, цитрилглицерид – 98-105С. Возможно, «растянутые» температуры плавления говорят о недостаточной очистке синтезированных ПАВ, либо свидетельствуют о получении многокомпонентной смеси. Для идентификации структуры синтезированных соединений проведено спектральное исследование. В ИК–спектре присутствуют характерные полосы поглощения, связанные с колебаниями связей (С–О–С) сложноэфирных групп. Кроме того, присутствуют полосы поглощения, отвечающие колебаниям связи (О–Н) гидроксильных групп, что подтверждает монозамещение при этерификации. Также наблюдаются характеристические полосы поглощения связей (С=О) карбонильных групп, скелетные колебания связей С–С, деформационные колебания связей С–Н.

1. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. /К. Холмберг, Б. Йенссон, Б. Кронберг, Б. Линдман. М.: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 528с.