Новый способ получения циклогексантиола в условиях микроволновой активации сероводорода

Анисимова Е.Э., Захаров А.Д.

Студент

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»,

Институт нефти и газа, Астрахань, Россия

E-mail: anisimova_zakharov@mail.ru

Разработка новых способов формирования связи С-S и синтеза органических производных серы остаётся одной из важных задач элементоорганической химии. Имеющиеся способы прямой функционализации циклоалканов, как правило, основаны на активации σ-связи С–H субстратов в различных условиях, например, в присутствии суперкислотных комплексов переходных металлов. Ранее была успешно осуществлена электрохимическая трансформация  H2S в циклоалкантиолы за счёт редокс-активации инертного реагента при комнатной температуре [1].

В данном исследовании впервые предложено использовать микроволновое облучение (МВО) для активации H2S путём гомолиза в реакциях с циклогексаном:

По сравнению с традиционными способами получения циклогексантиола использование МВО имеет ряд преимуществ: значительное сокращение времени реакции, направленная активация сероводорода до тиильного радикала, прямое тиолирование циклического субстрата one pot и исключение растворителя.

В работе показано, что реакция H2S с циклогексаном протекает через ряд последовательно-параллельных стадий. Первоначально образуются циклогексантиол, который далее превращается в соответствующий сульфид и дисульфид (рис).

С увеличением времени реакции фиксируется образование побочного продукта – элементной серы, участвующей в росте сульфидной цепи.  Варьирование мощности облучения (420, 560, 700 Вт) и времени реакции (3 – 18 мин) H2S с циклогексаном влияет на спектр, выход и соотношение серосодержащих соединений.

Кинетический расчет изученной реакции при различной мощности облучения подтвердил псевдопервый порядок и позволил установить значения константы скорости для стадии тиолирования циклогексана (k1) и образования дициклогексилдисульфида (k2). При изменении мощности МВО от 420 до 700 Вт, значения k1 и k2 увеличиваются от 1,52·10-3 до 2,35·10-3 моль/л·с и от 0,91·10-3 до 1,53·10-3 моль/л·с, соответственно.

Рисунок - Диаграмма зависимости выхода

серосодержащих продуктов реакции циклогексана с H2S от продолжительности МВО

(мощность - 420 Вт)

Таким образом, разработанный новый подход к тиолированию циклогексана в условиях МВО является экологически приемлемым и некаталитическим способом синтеза циклогексантиола – прекурсора лекарственных препаратов и важного строительного блока для органического синтеза.

Литература

1. Берберова Н.Т., Шинкарь Е.В., Смолянинов И.В., Охлобыстин А.О. Вовлечение сероводорода, тиолов и полисульфанов в синтез органических соединений серы. Монография, Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2009. – 256 c.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 14-13-00967)