Меченные фтором-18 замещённые бензальдегиды, предшественники для ассиметрического синтеза 6-[18F]фтор-L-ДОФА, важнейшего ПЭТ радиотрейсера класса аминокислот.

1Ляш Е.В., 2Орловская В.В.

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия; 2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (ИМЧ РАН), г. Санкт-Петербург, Россия

Студент 6 курса СПбГУ; E-mail: katjaljash@mail.ru

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) - метод ядерной медицины, основанный на использовании радиотрейсеров, в состав которых входят короткоживущие радиоактивные изотопы с позитронным типом распада. Важнейшим радиотрейсером класса ароматических аминокислот, меченных фтором-18 (T1/2 = 110 мин), является 6-[18F]фтор-L-ДОФА, широко применяемая в диагностике болезни Паркинсона, глиом, нейроэндокринных и других опухолей1. Для получения 6-[18F]фтор-L-ДОФА в ИМЧ РАН был разработан асимметрический метод2, основанный на алкилировании хирального комплекса Ni-(R)-BPB-Gly, меченного 18F-фторбензилгалогенидом. Последний получают в три стадии, начиная с введения 18F в молекулу предшественника (замещенного бензальдегида - БЗ) реакцией нуклеофильного фторирования [18F]фторидом. Гидроксильные группы в БЗ должны быть защищены; в качестве защитных групп традиционно применяют метилендиокси- или 4,5-диметокси-группы, удаление которых требует использования агрессивных реагентов (57% HI, 180-200°С, 20 мин)1,2, что создает проблемы для автоматизации процесса синтеза. Цель настоящей работы заключалась в синтезе и подборе БЗ с легко удаляемыми защитными группами при условии эффективного радиофторирования выбранного бензальдегида.

| Структурная формула бензальдегида |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Эффективность 18F-фторирования (по данным радиоТСХ) |  |  |  |  |
| 25-69 (n=20) | 79-90 (n=6) | 75-80 (n=20) | 92,97 (n=2) | 79,87 (n=2) |
| Условия снятия защиты |  |  |  |  |
| 3N HCl, 120⁰C | 3N HCl, 120⁰C | Снять не удалось | 57 % HJ, 130⁰C | 57 % HJ, 160⁰C |

Было показано, что из пяти полученных и исследованных БЗ в одинаковых условиях радиофторирования ([К/К222]18F, DMF, 150⁰C, 10 мин) лишь для соединения II обеспечивается как высокий  выход радиофторирования, так и удаление защитных групп в мягких условиях, что имеет принципиальное значение в автоматизации синтеза данного радиотрейсера. Работа выполнена в лаборатории радиохимии ИМЧ РАН, руководитель Красикова Р.Н.

1Федорова О.C. и др. Изв. АН сер. хим. 2014; 5: 1169-1177; 2Krasikova R. et al. Nucl. Med. Biol. 2004; 31: 597-603;