Исследование фазового состава в процессе выгорания нитридного топлива
Долгодворов А.П.
аспирант
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, 
Москва, Россия
E–mail: alexey.dolgodvorov@ibrae.ac.ru

В рамках проекта замыкания ядерного топливного цикла в настоящее время ведутся разработки экспериментальных стендов и реакторных установок. Одним из перспективных видов топлива выбран смешанный нитрид урана и плутония, который обладает такими полезными свойствами как высокая плотность, высокая теплопроводность и совместимость с конструкционными материалами [1]. Для надежной эксплуатации нитридного топлива необходимо создание моделей, описывающих поведение топлива под облучением, а также проведение и анализ расчетов.

Настоящая работа посвящена расчету фазового состава топлива, формируемого в процессе выгорания. Модель включает в себя диффузию продуктов деления по топливной матрице зерен и их выход в межзеренные пузыри, где находится равновесный фазово-молекулярный состав [2]. На рис. 1 представлены массовые доли твердых фаз в зависимости от выгорания. Наличие твердых фаз ведет к распуханию топлива, рис. 2.

| Рис. 1. Массовая доля твердых фаз в выгорающем топливе: 1 – интерметаллическая фаза (Ru,Rh,Pd)3U, 2 – металлическая фаза (Mo+Tc+Ru+Rh+Pd), 3 – BaTe, 4 – Cs2Te, 5 – CsI, 6 – нитридная фаза (Ba3N2+Sr3N2). | Рис. 2. Твердотельное распухание топлива. |
| --- | --- |

Основными компонентами в объеме вторичных фаз служат металлы и интерметаллиды. Твердотельное распухание коррелирует с термодинамическими оценками [3], где распухание вследствие твердых фаз оценивается как 0,5 % на 1 % выгорания.

Литература

- Троянов В.М. и др., Перспективы использования нитридного топлива в быстрых реакторах с замкнутым топливным циклом // Атомная энергия. 2014, т. 117, с. 69–75.

- Veshunov M.S., et al, Mechanistic modelling of urania fuel evolution and fission product migration during irradiation and heating // J. Nucl. Mater. 326 (2007) 327–335.

- Arai Y., et al, Chemical forms of solid fission products in the irradiated uranium-plutonium mixed nitride fuel // J. Nucl. Mater. 210 (1994) 161–166.