Синтез и исследование поверхностно-активных веществ на основе пропиленоксида и высших алифатических аминов для удаления тонких нефтяных пленок с водной поверхности

Исбендиярли Т.Х.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Баку, Азербайджан

E–mail: tisly@bk.ru

Загрязнение Мирового океана углеводородами является глобальной экологической проблемой. Интенсификация добычи нефти из морских нефтяных месторождений и увеличение объемов переработки нефти, а также возрастание количества нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по морским магистралям, неизбежно приводят к повышению уровня загрязнения [1-3]. Нефть растекаясь, на поверхности воды образует нефтяную пленку. После сбора толстых пленок с помощью механических методов и средств, а также сорбентов на поверхности воды остается тонкая нефтяная пленка (< 1 мм), которая приводит к ухудшению газо-, тепло- и влагообмена на границе вода-атмосфера, в результате чего перестаёт размножаться планктон – основа питания морских обитателей. Для борьбы с тонкими нефтяными пленками используют нефтесобирающие и нефтедиспергирующие реагенты [4,5].

С целью получения новых реагентов вышеуказанного действия проведена реакция алифатических аминов с пропиленоксидом. Возможные варианты протекания реакции схематически можно изобразить следующим образом:

где R=C8H17, C9H19 и C12H25; A и В– в случае алифатический амин:ПO=1:1 и 1:2.

Методами ИК- и ПМР-спектроскопии проведена идентификация состава и структуры полученных продуктов, определены их некоторые физико-химические показатели, методом отрыва кольца Дью Нуи на границе воздух-вода выявлена высокая поверхностная активность синтезированных продуктов, построены изотермы поверхностного натяжения и вычислен ряд коллоидно-химических параметров, характерных для ПАВ. Синтезированные реагенты обладают нефтесобирающим и нефтедиспергирующим действием, демонстрируя высокую эффективность. Эти ПАВ собирают разлитую тонкую нефтяную пленку (0.17 мм) с кратностью собирания (отношение площади поверхности разлитой нефти к площади поверхности, собранной под действием реагента), равной 34.4 и удерживают ее в течение более 4 сут.

Литература

1. Степановских А.С. Общая экология. Москва: Юнити, 2000.

2. Касымов А.А., Аскеров Ф.С. Биоразнообразие: нефть и биологические ресурсы Каспийского моря. Баку: ВР, 2001.

3. Корте Ф. Экологическая химия. Основы и концепции. Москва: Мир, 1997.

4. Гумбатов Г.Г., Дашдиев Р.А. Применение ПАВ для ликвидации аварийных разливов нефти на водной поверхности. Баку: Элм,1998.

5. Мочалова О.С., Нестерова М.П., Антонова Н.М. Физико-химические методы очистки водно-болотных систем от нефтяного загрязнения // Нефтяное хозяйство, 1992, №3, с. 35-37.