Гель-полимерные электролиты для литиевых источников тока

Романюк О.В., Линник Д.С.

Студентка IV-курса

Химический факультет, Донецкий национальный университет, г. Донецк

ksu_9105@mail.ru

В последние два десятилетия перспективным направлением является создание и исследование полимерных электролитов с ионной проводимостью в качестве электролитов для высокоэнергоемких источников тока, сенсоров, солнечных батарей и суперконденсаторов. На данный момент высокую ионную проводимость имеют только пластифицированные и гель-полимерные электролиты (~10-3 См/см), существенным недостатком которых является относительно невысокая стойкость материалов по отношению к высокоактивным электродам за счет наличия растворителей. Поэтому в работе использовались перспективные растворители и электролитные соли с высоким потенциалом разложения, а также промышленно доступные эпоксиды и аминные отвердители. Приготовление полимерных матриц происходило в два этапа: изготовление аминоаддукта отвердителя с моноэпоксидом и последующая его конденсация с эпоксидной смолой. Режимы отверждения подбирали таким образом, чтобы степень конверсии реагентов была максимальной. Анализ показателей проводили ИК и ЯМР спектроскопией для аминоаддуктов, а для полимеров определяли выход золь-фракции. Полученные полимерные пленки активировали раствором электролита в течение суток для достижения равновесия в процессе набухания.

Ввиду того что полимеры, содержащие в своей структуре фторированные звенья, были непрозрачны, в отличие от полимеров с алифатическим моноэпоксидом, необходимо было установить наличие микрофазного расслоения. Исследования проводили при помощи сканирующей электронной микроскопии. Густота сшивки полимерной матрицы непосредственно влияет на размер расслоения. Из-за этого полимеры, не содержащие модификатор, несколько более устойчивы, чем модифицированные, однако температуры их разложения выше 250 °С. Введение фторированного моноэпоксида лучше сказывается на проводимости гель-электролита, чем при введении алифатического моноэпоксида. Зависимость проводимости от температуры в Аррениусовских координатах для полимеров с одинаковой степенью замещения протонов, но разными моноэпоксидами, имеют нелинейный вид и различаются по значению проводимости. Однако, в координатах Фогеля-Таммана-Фультчера данные зависимости приобретают линейный вид в диапазоне температур от 30 до 120 °С. Гель-электролиты с алифатическим моноэпоксидом после набухания в высокополярном вязком растворе электролита характеризуются фактически линейной зависимостью проводимости от температуры в координатах Аррениуса, что нехарактерно для гелей с полифторированными ответвлениями. Противоположная зависимость наблюдается для гель-электролитов, если анион соли не способен транспортироваться в объеме геля. При этом спад проводимости электролитов в области высоких температур (более 100°С) обусловлен не сменой механизма переноса зарядов в электролите, а разрушением полимерной матрицы. Системы с проводимостью более 1∙10-3 См/см на основе полиэфир-полииминной матрицы и фторированными ответвлениями были практически применены в литиевых источниках тока. Разрядные характеристики электрохимической пары Li-CuO сильно зависят от степени нагрузки системы. При сопротивлении нагрузки примерно равному внутреннему сопротивлению батареи, выход электрической работы крайне низок. Следует отметить, что разрядная кривая имеет два перегиба. Первый с 2,5 до 1,7 В обусловлен восстановлением молекулярного кислорода, адсорбированного оксидом меди, а второй перегиб до 0,9 В обусловлен процессом интеркаляции ионов лития в структуру оксида. Данные гель-электролиты могут с успехом быть реализованы и на других электрохимических парах.