Коллоидно-химические аспекты применения поверхностно-активных веществ для диспергирования углеродных нанотрубок в жидких средах

Гатауллин А.Р.

аспирант

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», факультет химии и технологии полимеров в медицине и косметике, Казань, Россия

E-mail: zulfat.azari@yandex.ru

Последние два десятилетия были ознаменованы интенсивным исследованием углеродных нанотрубок (УНТ) в различных фундаментальных и прикладных областях естественных наук, от биомедицины и микроэлектроники до полимерной химии и материаловедения. Их использование открывает новые возможности по созданию полимерных композиционных материалов с улучшенным комплексом физико-механических свойств. Тем не менее, высокая степень агломерации углеродных нанотрубок препятствует получению стабильных дисперсий УНТ в органических и водных средах, равномерному распределению наномодификатора в объёме полимерной матрицы. Решением проблемы является использование в качестве диспергирующих и стабилизирующих агентов поверхностно-активных веществ (ПАВ), применяемых в процессах получения и переработки полимеров. В связи с этим, целью данной работы было получение стабильных  дисперсий углеродных нанотрубок в жидких средах, а также изучение влияния ПАВ на процесс диспергирования, размер агрегатов и стабильность полученных коллоидных систем.

В работе использовались многостенные УНТ и неионные ПАВ – производные оксида этилена. Ранее было показано, что исследуемые ПАВ оказывают модифицирующее влияние на свойства полимеров и могут быть использованы в процессах получения и переработки полимерных композитных материалов [1].

Содержание углеродного наноматериала в объёме дисперсионной среды, структура и размеры частиц дисперсий, полученных методом ультразвуковой обработки, оценивались методами абсорбционной спектроскопии, конфокальной и сканирующей микроскопии, динамического и электрофоретического рассеяния света. Изучение процессов адсорбционного взаимодействия ПАВ с углеродными наноструктурами осуществлялось тензиометрическим методом.

Анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что наиболее эффективным диспергирующими и стабилизирующими агентами для дисперсий углеродных нанотрубок  являются оксиэтилированные алкилфенолы и блоксополимеры оксидов этилена и пропилена. Введение данных неионных ПАВ способствует повышению стабильности системы и увеличению в 1,5 - 2 раза фракции нанотрубок перешедших в объём дисперсии.

На основе проведённых исследований были получены концентрированные дисперсии углеродных наноструктур с оптимальным комплексом коллоидно-химических свойств и разработаны технологии их введения в полимерные материалы - пенополиуретаны,  эпоксидные композиты, полимерные бумаги и эластомеры [2].

Литература

1. Барабанов В.П., Богданова С.А. Коллоидно-химические аспекты взаимодействия

ПАВ с поверхностью полимеров // Вестник КГТУ. 2010, №4. C. 7-25.

2. Богданова С.А., Эбель А.О., Гатауллин А.Р., Закиров И.М., Галяметдинов Ю.Г. Получение наномодифицированных полимерных бумаг с углеродными нанотрубками и неионными поверхностно-активными веществами // Российские нанотехнологии. 2014, Т.9, №11-12. С. 5-11.