Разработка методик оценки смачивающей способности и определения моющего действия деэмульгаторов

Ситало А.В., Шараф Ф.А., Черемных И.С., Галиуллина М.М.

студент, аспирант, аспирант, студент

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
факультет нефти и нефтехимии, Казань, Россия
E–mail: sitaln@rambler.ru

Применяемые на нефтяных промыслах деэмульгаторы для разрушения водоэмульсионных нефтей, содержащих механические примеси, должны иметь ряд специфических свойств, в том числе способность адсорбироваться на поверхности минеральных частиц, изменяя дифильную структуру поверхности минеральных частиц на монофильную (гидрофобную или гидрофильную). При этом нарушатся контакты частиц с водной или углеводородной фазой эмульсии, а частицы, поверхность которых стала монофильной, перейдут с границы раздела фаз в объем водной или углеводородной фазы, способствуя разрушению защитных слоев на поверхности капель эмульгированной воды. Однако это возможно лишь в том случае, когда деэмульгатор или один из компонентов композиционной смеси ПАВ способны осуществлять процесс смачивания и отмывания адсорбционной пленки с развитой поверхности дисперсных частиц.

В этой связи представляется важным к новым требованиям к деэмульгаторам отнести их смачивающе-моющее действие.

В данной работе разработаны авторские методики оценки смачивающей способности ПАВ водорастворимого и маслорастворимого типа по краевому углу и изменению площади смачивания углеводородной поверхности, а также по скорости движения фронта жидкости в горизонтальной трубке, наполненной частицами твердой фазы, обработанных углеводородной фазой из исследуемой нефти.

Методики позволяют изучать динамику и скорость смачивания углеводородной поверхности любым раствором ПАВ и проводить сравнительную оценку смачивающей способности и эффективности действия реагентов в зависимости от их строения, структуры или условий проведения синтеза новых соединений и т.п. Методика, основанная на измерении скорости движения фронта жидкости в горизонтальной трубке, наполненной частицами твердой фазы, позволяет изучать процесс смачивания частиц механических примесей, входящих в состав бронирующих оболочек на глобулах воды в водонефтяных эмульсиях, растворами ПАВ с целью выявления наиболее эффективных из них при разработке композиционных деэмульгирующих составов для процессов обезвоживания и обессоливания высоковязких и тяжелых нефтей.

Разработана также установка и авторская методика определения относительного моющего действия деэмульгаторов ПАВ с помощью кондуктометрических и фотометрических измерений растворов, содержащих отмытую углеводородную фазу с поверхности частиц твердой фазы, которые до проведения эксперимента были обработаны смолисто-асфальтеновыми веществами из исследуемой нефти.

Апробация разработанных методик и результаты экспериментальных исследований позволили сделать вывод о целесообразности применения их в ходе эмпирического подбора наиболее эффективных из широкого ассортимента ПАВ, которые могут быть использованы в качестве компонентов при разработке композиционных деэмульгирующих составов для разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, стабилизированных механическими примесями.

Авторы выражают благодарность своему научному руководителю Хамидуллину Р.Ф. Экспериментальные исследования выполнены в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».