Совершенствование тарифной политики в электроэнергетике

Бивзенко Юлия Владимировна

Соискатель кафедры

«Макроэкономической политики и стратегического управления»

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
экономический факультет, Москва, Россия

E–mail: julalex@yandex.ru

В работе произведены сравнительные расчеты стоимости сооружения собственной генерации для особой экономической зоны с подключением к уже имеющемуся централизованному электроснабжению и альтернативные варианты сооружения сетевых объектов с подключением к единой энергетической системе.

Сравним вариант сооружения собственной генерации для ОЭЗ в качестве сооружения парогазовой установки ПГУ-230 МВт с вариантами подключения к уже имеющемуся централизованному электроснабжению. В качестве альтернативы сооружения ПГУ-230 МВт на ТЭЦ были рассмотрены сетевые варианты:

- Вариант 1 - сооружение ПС 220 кВ, 2х250 МВА с тремя ВЛ 220 кВ;

- Вариант 2 – сооружение ПС 500 кВ, 2х250 МВА с двумя ВЛ 500 кВ;

- Вариант 3 – сооружение ПС 500 кВ, 2х250 МВА с заходами ВЛ 500 кВ на ПС 500 кВ.

Таблица 1. – Суммарные дисконтированные затраты по рассмотренным вариантам, млн.руб.

| Ставка дисконтирования, % | Вариант 1, млн. руб. | Вариант 2, млн. руб | Вариант 3, млн. руб | Вариант сооружения собственной генерации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 60011,2/ 166 | 63859,3/ 177 | 63168,9/ 175 | 36085,2/ 100 |
| 8 | 42362,4/ 148 | 45690,4/ 160 | 45126,2/ 158 | 28604,5/ 100 |
| 12 | 29188,6/ 133 | 32090,7/ 146 | 31624,9/ 144 | 21979,8/ 100 |

Источник: авторская

Примечание:  в числителе – суммарные дисконтированные затраты; в знаменателе – в % по отношению к варианту с минимальными затратам.

Результаты расчетов в таб. 1 подтверждают, что тарифы на электроэнергию и мощность, а также  издержки связанные с подключением к сети до сих пор настолько высоки, что для крупных потребителей рентабельнее строительство собственной генерации.

В настоящее время помимо значительного роста тарифов наблюдается сильная дифференциация тарифов для конечных потребителей. Данная тенденция прослеживается как между регионами страны, расположенными в различных федеральных округах, так и среди географически близких районов со схожими экономическими условиями. Автором выполнена оценка межрегиональных различий в тарифах на электроэнергию, а также определяющих эти различия факторов в близких по расположению и социально-экономическому развитию регионах страны. Наиболее значимой составляющей тарифа, способствующей дифференциации тарифов на электроэнергию между потребителями в регионах, является тариф на услуги по передаче электроэнергии. Поэтому сглаживание тарифов для конечных потребителей может быть достигнуто, в первую очередь, за счет сокращения тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Меры по созданию экономических условий, способствующих снижению уровня тарифов, на наш взгляд, должны включать:

- Установление единых требований к деятельности электросетевых компаний на основе «эталонных показателей» эффективно функционирующей сетевой организации взамен затратного метода ценообразования.

- Реализацию мероприятий тарифного и антимонопольного регулирования, направленных на повышение загрузки электросетевых предприятий и повышения полезного отпуска.

- Консолидацию электросетевого комплекса путем выкупа межрегиональными распределительными электросетевыми организациями — дочерними обществами ОАО «Россети» - электросетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности, собственности промышленных предприятий и иных организаций. При этом не стоит останавливаться на уровне консолидации активов, расширение интеграции должно происходить на организационном уровне.

- Устранение технологических ограничений по передаче электроэнергии между зонами свободного перетока оптового рынка посредством реализации программ в электросетевом комплексе, направленных на увеличение пропускной способности сетей и снятие сетевых ограничений.

Предлагаемый комплекс мер позволит снизить разницу в тарифах на электрическую энергию между отдельными регионами страны, а также снизить цены на электроэнергию в целом, что будет способствовать выравниванию экономических условий для успешного осуществления производственной деятельности и повышения уровня жизни населения в регионах России.