ПРОТОТИП СПЕКТРОМЕТРА ТЯЖЕЛЫХ ИЗОТОПОВ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТА НУКЛОН-2

Д. Е. Карманов, Г. Е. Седов

НИИЯФ МГУ, Москва

В рамках Федеральной космической программы России запланирован космический эксперимент НУКЛОН-2. Научная цель эксперимента - исследование изотопного состава сверхтяжелых ядер галактических космических лучей с зарядом Z = 7-66 и энергией 
E = 0.1-1.0 ГэВ/нуклон.

При изучении тяжелых и сверхтяжелых ядер космических лучей основная астрофизическая информация содержится в их зарядовом и изотопном составе, а не в энергетическом спектре, как при изучении космических лучей высоких энергий. Поэтому целесообразно работать в области энергий, соответствующих максимальной интенсивности изучаемых ядер.

В настоящее время в области зарядов Z > 40 зарядовое распределение измерено  с низкой статистикой (10-30 событий на одно четное ядро до Z=60). В области зарядов Z > 32 изотопный состав не изучен совсем. Поэтому изучение изотопного состава космических лучей с зарядами Z = 30-60 при энергиях ~1 ГэВ/нуклон является весьма актуальной задачей.

Метод разделения изотопов базируется на одновременном измерении полной энергии ядра Е, выделившейся в кремниевом спектрометре полного поглощения, и потерь энергии dE/dx при прохождении одного из слоёв спектрометра толщиной dx.

В 2017 г. был создан прототип СТИКЛ КНА НУКЛОН-2 и испытан на пучке ядер для подтверждения работоспособности методики разделения изотопов.

Прототип включает следующие основные блоки: «этажерка» из детекторных плат, плата управления запуском чтения данных (триггером), 32-х канальный 16-ти разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) National Instruments USB-6259.

- Этажерка из детекторных плат включает 13 плат с кремниевыми детекторами толщиной 660 мкм и 13 плат с кремниевыми детекторами толщиной 1000 мкм, размер датчиков 30х30мм. Также на каждой плате размещена считывающая аналоговая электроника на основе операционных усилителей (ОУ).

- Плата управления триггером выполнена на базе программируемой платы «Spartan 3E». При выполнении условий триггера вырабатываются сигнал запуска чтения АЦП и сигнал Track and Hold для аналоговой памяти на детекторных платах.

- Аналоговые сигналы со всех плат усилителей передаются на АЦП.