Аппаратура для исследования вариаций потоков электронов и гамма-излучения на школьном наноспутнике СириусСат формата кубсат-1U.

Максимов Иван Алексеевич

Сотрудник, магистр

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына, Москва, Россия

E-mail: maximov1234@yandex.ru

Летом 2017 г при непосредственном участии школьников в ходе проектной смены образовательного лагеря Сириус (г.Сочи) был изготовлен и протестирован наноспутник СириусСат формата кубсат-1U. В период конца 2017г – начала 2018г была проведена доработка и окончательная настройка систем спутника, улучшено программное обеспечение. Запуск космического аппарата предполагается произвести с МКС в 2018 году.

Служебные системы спутника были разработаны специалистами российской компании «Спутникс». Полезной нагрузкой служит сцинтилляционный детектор заряженных частиц и гамма-квантов, в разработке которого приняли непосредственное участие ученые из НИИЯФ МГУ. Научная задача аппаратуры - исследование вариаций потоков электронов и гамма-излучения на низких высотах, в том числе микровсплесков длительностью менее 1 мс в зоне внутренней границы радиационного пояса. Небольшой объём данных ~1 Мб в сутки, который будет передаваться на Землю, делает необходимым использования на борту рейтинговых алгоритмов выбора тех интервалов наблюдения, которые наиболее интересны с научной точки зрения. Для этих интервалов будет собираться и передаваться наиболее подробная информация в виде последовательности первичных данных для определенного количества событий в детекторе. Для всего времени наблюдений будет формироваться мониторинговый временной ряд скоростей счета в нескольких каналах, относящихся к частицам разных сортов и энергии.

В качестве детектора используется сборка из пластического сцинтиллятора и кристаллов CsI(Na) и CsI(Tl), просматриваемая двумя ФЭУ для улучшения однородности светосбора и повышения надежности. Размер входного окна составляет 4 см2. Для разделения частиц по сортам используется анализ формы импульса ФЭУ. Электроны небольших энергий взаимодействуют в слое пластического сцинтиллятора, являющегося самым быстрым, более энергичные электроны доходят до CsI(Na). Гамма-излучение преимущественно взаимодействует в наиболее медленном кристалле CsI(Tl). Проведя оцифровку начальной и конечной части импульса ФЭУ, микроконтроллер может определить не только энергию, выделенную частицей в детекторе, но и место ее взаимодействия. Это дает возможность понять при анализе данных, какими частицами вызваны вариации показаний прибора, наблюдаемые в ходе космического эксперимента.

Запуск наноспутника СириусСат имеет не только научные, но и образовательные цели. На разных этапах подготовки аппаратуры работа проводилась при непосредственном участии школьников старших классов. В будущем предполагается, что школьники, а также студенты, будут заняты во время сеансов приема данных и управления режимами работы аппаратуры. Работа по сопровождению спутника и анализ данных, который будет проводиться учащимися под научным руководством сотрудников МГУ, будет способствовать повышению не только знаний, но и интереса студентов и школьников к исследованию космоса.