Метод рентгеновской рефлекто-интерферометрии на базе лабораторного комплекса SynchrotronLike

Воеводина М.А.1, Медведева С.С.1, Баранников А.А.1, Лятун И.И.1, Ершов П.А.1, , Снигирева И.И.2, Снигирев А.A.1

Магистрант

1Балтийский федеральный университет имени И. Канта,

2 ESRF, Европейский центр синхротронного излучения

Институт физико-математических наук и информационных технологий, Калининград, Россия

E-mail: voevodina.mariia@gmail.com

Метод рентгеновской рефлектометрии (XRR) активно используется для исследования структуры и внутреннего строения тонкопленочных и многослойных систем, а также поверхностей раздела сред. Однако данная методика имеет целый ряд ограничений, связанных с высокими требованиями к качеству поверхности и геометрическим параметрам образца. Появление новой оптики для лабораторных и синхротронных источников рентгеновского излучения расширяет возможности для развития метода рентгеновской рефлектометрии. В данной работе продемонстрирован новый метод рентгеновской рефлекто-интерферометрии на базе преломляющей оптики (CRL) для исследования тонкопленочных структур.

Сегодня рентгеновская преломляющая оптика является наиболее активно развивающимся видом рентгеновских оптических элементов [1-2]. Составные преломляющие линзы завоевали популярность среди пользователей синхротронного излучения благодаря легкости в эксплуатации, а также возможности применения в широком диапазоне энергий [3-4]. Сочетание новых рентгенооптических элементов с новыми источниками рентгеновского излучения открывает абсолютно новые возможности для методик исследования тонкопленочных структур, позволяя преодолеть ограничения классических лабораторных методик

Новый метод рентгеновской рефлекто-интерферометрии на основе CRL был продемонстрирован на базе микрофокусного лабораторного источника MetalJet Excillum в составе комплекса НОТК SynchrotronLike (НОТК - Научный Образовательный Технологический Комплекс) лаборатории «Рентгеновской оптики» БФУ им. И. Канта. Экспериментально были получены серии интерференционных картин для тонкопленочных мембран толщиной 500 нм.

Применение метода рефлекто-интерферометрии на базе преломляющей оптики возможно не только на лабораторных источниках рентгеновского излучения, но и на источниках синхротронного излучения, что делает его новым перспективным методом исследования тонкопленочных структур.

Работы были выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (контракт No. 14.Y26.31.0002 и ГЗ №16.4119.2017/ПЧ).

Литература

- Snigirev A. et al. A compound refractive lens for focusing high-energy X-rays //Nature. – 1996. – Т. 384. – №. 6604. – С. 49.

- Snigirev A., Snigireva I. Hard X-ray microoptics //Modern Developments in X-Ray and Neutron Optics. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2008. – С. 255-285.

- Snigirev A. et al. Focusing high-energy x rays by compound refractive lenses //Applied optics. – 1998. – Т. 37. – №. 4. – С. 653-662.

- Bosak A. et al. High‐Resolution Transmission X‐ray Microscopy: A New Tool for Mesoscopic Materials //Advanced Materials. – 2010. – Т. 22. – №. 30. – С. 3256-3259.