Способы создания фильтра оптического излучения на волоконном световоде

на основе резонатора мод шепчущей галереи

Фаст Семён Сергеевич

cтудент

Новосибирский государственный университет,

физический факультет, Новосибирск, Россия

fast416@gmail.com

Фотоника мод шепчущей галереи (МШГ) — электромагнитных волн, распространяющихся вдоль замкнутой границы раздела двух сред за счёт эффекта полного внутреннего отражения — позволяет создавать микроскопические оптические элементы на поверхности стандартного оптоволокна. Характерными особенностями являются малые размеры и высокая добротность (~107). В подобных системах, представляющих из себя цилиндрические резонаторы, также существуют МШГ, имеющие ненулевую скорость распространения вдоль оси оптического волновода, управление которой может осуществляться с помощью вариации эффективного радиуса волокна [1]. Это открывает широкие возможности по созданию различных фотонных устройств,  например линий задержки [2], сенсоров, а также лазеров [3].

В данной работе представлены варианты реализации оптического фильтра на основе МШГ волоконного световода. В первом случае используется связь между МШГ, имеющими нулевую константу распространения, но циркулирующих по часовой и против часовой стрелки. Вытянутое оптоволокно (тейпер) подводится вплотную к образцу так, чтобы излучение из тейпера проникло внутрь и возникли МШГ. Таким образом, моды, “закрученные” в противоположном направлении (относительно возбуждающего излучения), возвращаются в тейпер, и часть света распространяется в обратную сторону. Она формирует спектр фильтра, работающего в отражении. Во втором способе создана система из двух тейперов, подводимых к разным участкам вдоль оси резонатора. Излучение из первого тейпера проникает в полость и формирует МШГ, часть из которых обладает ненулевой константой распространения, движущиеся в продольном направлении. Поле мод, захваченное вторым тейпером, формирует спектр фильтра, работающего в пропускании.

Таким образом, на примере реализации фильтра оптического сигнала на основе МШГ в цилиндрическом оптоволоконном резонаторе показано, что имеет место возбуждение мод, обладающих различными постоянными распространения вдоль оси резонатора, а также независимыми компонентами вращения в плоскости сечения, по и против часовой стрелки.

1. M. Sumetsky, D. J. DiGiovanni, Y. Dulashko, J. M. Fini, X. Liu, E. M. Monberg, and T. F. Taunay, "Robust surface nanoscale axial photonics," IEEE Photonic Soc. 24th Annu. Meet. PHO 2011 36, 4824–4826 (2011).

2. M. Sumetsky, "Microscopic optical buffering in a harmonic potential," Sci. Rep. 5, 1–10 (2015).

3. E. Rivera-Pérez, A. Díez, M. V Andrés, J. L. Cruz, and A. Rodríguez-Cobos, "Tunable narrowband fiber laser with feedback based on whispering gallery mode resonances of a cylindrical microresonator," Opt. Lett. 38, 1636 (2013).