Взаимодействие оптических и акустических вихрей

в циркулярных оптических волокнах

Викулин Д.В.

Студент

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,

Физико-технический институт, Симферополь, Россия

E-mail: vikulindmitriy@mail.ru

Данная работа посвящена изучению распространения монохроматического излучения в циркулярных оптических волокнах с акустооптическим взаимодействием (АОВ).

Известно, что оптические волокна способны направлять как оптические, так и акустические волны. Естественно, что значительные усилия направлены на исследование АОВ в обычных оптических волокнах. Как результат, предложено и реализовано значительное число устройств, основанных на АОВ, таких как настраиваемые фильтры, модуляторы интенсивности, волоконные ответвители и прочие. Преимуществами данных устройств являются низкие вносимые потери и возможность быстрого динамического управления.

Необходимо отметить, что практически все работы по волоконной акустооптике были посвящены изучению взаимодействия фундаментальной акустической волны с оптическими модами. В то же время, в работе [3] были экспериментально сгенерированы акустические моды высших порядков - акустические вихри различных топологических зарядов и поляризаций. Процесс взаимодействия акустических и оптических вихрей в волокне был экспериментально рассмотрен только в [2]. Экспериментально продемонстрирована передача углового момента акустического вихря циркулярно-поляризованной фундаментальной моде с образованием оптического вихря. Однако на данный момент отсутствует теоретическая модель взаимодействия акустических вихрей с оптическими модами в оптических волокнах.

Таким образом, представляется актуальным теоретическое исследование взаимодействия акустических и оптических вихрей в циркулярных оптических волокнах.

Целью данной работы является изучение взаимодействия акустических волн высших порядков - акустических вихрей, с оптическими модами различных порядков в циркулярном волокне.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи исследования:

1. Сформулировать последовательную модель АОВ и получить выражение для показателя преломления циркулярного волокна с циркулярно-поляризованным акустическим вихрем произвольного топологического заряда;

2. Определить резонансные моды и спектр постоянных распространения циркулярных оптических волокон с правополяризованным акустическим вихрем с топологическим зарядом +1;

3. Определить резонансные моды и спектр постоянных распространения циркулярных оптических волокон с левополяризованным акустическим вихрем с топологическим зарядом -1;

4. Исследовать эволюцию фундаментальной оптической моды в волокне с АОВ.

Аналитические выражения для мод получены путем применения резонансной теории возмущений [1] для решения волнового уравнения.

Основные результаты данной работы:

1. Впервые получен показатель преломления циркулярного волокна с циркулярно-поляризованным акустическим вихрем произвольного топологического заряда. Основной эффект от распространения оптического вихря заключается в смещении невозмущенного показателя преломления волокна, описываемый скалярным слагаемым в полученном выражении. Помимо данного эффекта происходит наведение слабых фотоупругих поправок имеющих тензорный характер.

2. Впервые получены аналитические выражения для мод и спектра постоянных распространения циркулярного волокна с правополяризованным акустическим вихрем с топологическим зарядом +1 и с левополяризованным акустическим вихрем с топологическим зарядом -1. Моды представляют собой суперпозицию фундаментальной циркулярно-поляризованной  моды на основной частоте и оптического вихря с топологическим зарядом  на сдвинутой вниз частоте.

Рис.1. Схематическое представление предсказываемой модовой конверсии,            где  - циркулярно-поляризованный оптический вихрь, - частотное модовое число, - поляризационное число, - топологический заряд вихря,                          - акустический вихрь с поляризационным числом  и топологическим зарядом  соответственно.

3. Впервые продемонстрирована возможность эффективной генерации оптических вихрей (Рис.1) непосредственно из фундаментальной моды на созданной в волокне акустической решетке. Топологический заряд  сгенерированного оптического вихря равен с противоположным знаком заряду решетки, определяемого как сумма поляризационного числа  и топологического заряда  акустического вихря. Кроме того, указаны режимы, в которых имеет место эффективная генерация оптических вихрей с топологическим зарядом  непосредственно из фундаментальной моды в волокне.

Грантовая поддержка. Исследование выполнено в рамках поддержанного федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.В. Вернадского» гранта

№ ВГ01/2017.

Примечание. В заключение мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность научному руководителю доценту Яворскому М.А. за постановку задачи, направляющие дискуссии и неизменное внимание, оказывавшееся им моей работе.

Литература

1. Alexeyev C. N. Perturbation theory approach for the wave equation in fiber acousto-optics / C. N. Alexeyev, E. V. Barshak, A. V. Volyar, M. A. Yavorsky // Journal of optics. - 2010. - V.12. - P. 1 - 7.

2. Dashti P. Z. Observation of orbital angular momentum transfer between acoustic and optical vortices in optical fibers / P. Z. Dashti, F. Alhassen, H. P. Lee // Physical review letters. - 2006. - V.96. - P.043604-1 - 043604-4.

3. Marchiano R. Synthesis and analysis of linear and nonlinear acoustical vortices / R. Marchiano, J.- L. Thomas // Physical review -2005. -V.71. - P. 066616-1 - 066616 - 11.