Расчет фазовых переходов в цирконии методом молекулярной динамики

Гордеев И.С.1,2 , Смирнова Д. Е.2

1 Московский физико-математический институт

2 Объединенный институт высоких температур

Данная работа посвящена изучению границ переходов между различными фазами в цирконии. Были исследованы границы перехода между ГПУ- и ОЦК- фазами, а так же ОЦК- фазой и расплавом. Расчеты проводились на основании двух различных межатомных потенциалов EAM [1] и ADP [2]. Для проверки достоверности полученных результатов, точки переходов определялись различными методами, такими как однофазное моделирование

с различными скоростями нагрева и ожлаждения, двухфазное моделирование и расчет термодинамических параметров через фононные спектры. Метод однофазного моделирование с различными скоростями нагрева и охлаждения заключается в получении набора температур потери стабильности определенной фазы при различных скоростях, и последующей аппроксимации этих данных. Для метода двухфазного моделирования в расчетной ячейке создается создается две фазы, и далее по движениею границы раздела фаз делается вывод о стабильности той или иной фазы. Расчет термодинамических параметров через фононные спектры основан на получении автокорреляционной функции для однофазных систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия, и расчета на основании этих данных фононных спектров, что позволяет расчитывать свободную энергию. Сопоставление результатов показывает, что расчет последним методом дает завышенные температуры переходов, что объясняется ангармонизмом циркония.

- M.I. Mendelev and G.J. Ackland, “Development of an interatomic potential for the simulation of phase transformations in zirconium,” Phil. Mag. Lett., 87, 349-359 (2007)

- Smirnova, D. E., and S. V. Starikov (2017), “An interatomic potential for simulation of Zr-Nb system, Computational Materials Science,” 129, 259-272