Разработка технологии создания индикаторного материала

для экспресс-анализа нитрат-ионов

Варламова А.А., Никольский В.М.

Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия

E-mail: varlamova-1995@mail.ru

Для аналитического экспресс-контроля содержания нитратов в продуктах растениеводства, воде, пищевых продуктах и сточных водах различного происхождения используются многокомпонентные химические индикаторы на твердофазном носителе. Недостатками существующих химических индикаторов является многокомпонентность, короткий срок годности входящих в них реактивов (например, 1-нафтиламин [1])

Новизна проекта заключается в создании дешевой, компактной, удобной, простой в использовании и, самое главное, не содержащей вредных веществ в своем составе индикаторной бумаги для экспресс-анализа нитрат-ионов. В рецептуру запатентованной индикаторной бумаги вместо кислотных реагентов и маскирантов, включен универсальный экологически безопасный комплексон - N-(карбоксиметил)аспарагиновая кислота (КМАК), что упрощает устройство. Кроме того, в слое с тестом Грисса вместо канцерогенного 1-нафтиламина используется безопасный диметил-1-нафтиламин, который по химическому действию аналогичен 1-нафтиламину [2].

Нами предлагается простейшее устройство, состоящее из 3 раздельных полосок фильтровальной бумаги, пропитанных компонентами, закрепленных на полимерной подложке. Работа этого устройства осуществляется в процессе смачивания полосок бумаги анализируемым раствором. Первый слой индикаторной бумаги для экспресс-анализа содержания нитратов пропитан раствором экологически безопасного комплексона - N-(карбоксиметил)аспарагиновой кислоты; на второй слой нанесен цинковый порошок, а третий слой, содержит модифицированный состав - диметил-1-нафтиламин для осуществления реакции Грисса [3].

Литература

[1] Уильямс У. Дж. Определение анионов: справочник. Перевод с англ.-М.: Химия, 1982 - С. 145.

[2] Ешоткин В.И. Определение нитритов и нитратов реактивом Грисса, http://himkniga.com/experiments/501?page=2

[3] Патент на полезную модель №169694, опубл. 28.03.2017, «Индикаторная бумага для анализа нитратов» / Авторы: Варламова А.А., Гюльханданьян Е.М., Никольский В.М., Гридчин С.Н.