Определение зеараленона амперометрическими иммуносенсорами

Хайбуллина А.И.

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, 420008, Казань, Россия

adel_khaibullina@mail.ru

Зеараленон – микотоксин, являющийся продуктом жизнедеятельности плесневых грибов. Потребление продуктов питания (чаще всего это зерновые культуры), загрязненных этим микотоксином, приводит к острым и хроническим отравлениям, раковым заболеваниям.

Для определения зеараленона нами разработан иммуноферментный сенсор, который представляет собой графитовый печатный электрод, на поверхности которого проводили соиммобилизацию пероксидазы хрена и иммунореагента (Ат против зеараленона).

Из литературных данных известно, что субстрат пероксидазы хрена - фенол подвергается электрохимическому окислению, а под действием пероксидазы хрена и в присутствии пероксида водорода фенол подвергается биокаталитическому гидролизу. В подобранных условиях функционирования разработанного иммуносенсора (фосфатный буферный раствор рН = 7.5, концентрация субстрата - фенола 110-3 М и концентрация пероксида водорода 110-5 М) наблюдается пик при потенциале +0.75 В, отвечающий образованию в качестве продукта ферментативной реакции, хинона. Ток при этом потенциале был выбран в качестве аналитического сигнала.

Установлено, что при соиммобилизации Ат (разведение 1:50) с пероксидазой хрена в присутствии зеараленона наблюдается уменьшение аналитического сигнала в области концентраций 1×10-6–1×10-10 М.

Были предприняты попытки целенаправленного изменения поверхности печатных графитовых электродов путем использования различных графитовых наноматериалов и наночастиц металлов. Применение в качестве модификатора поверхности электродов нанокомпозита фуллерена С60 / наночастиц золота позволило расширить диапазон определяемых концентраций до 1×10-11 М по сравнению с немодифицированными аналогами, улучшить коэффициент корреляции.

Оценен процент перекрестных реакций, который составил для патулина 25 %, для дезоксинилваленола менее 13 %.

Разработаны методики определения зеараленона с помощью иммуносенсора на основе пероксидазы хрена в пищевых продуктах (кукурузной, ячневой крупах, кукурузных хлебцах), позволяющие определять микотоксин на уровне и ниже ПДК с Sr не более 0.057.