Определение органических и неорганических анионов во фруктовых соках с использованием новых анионообменников для безреагентной ионной хроматографии

Бородина А.Н.

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: A.N.Borodina@yandex.ru

В настоящее время актуальной задачей пищевой промышленности является контроль качества продукции, в том числе определение анионного состава объектов. Определение органических кислот и неорганических анионов во фруктовых соках является задачей первостепенной важности, поскольку эти компоненты отвечают за органолептические свойства, при этом изучение профиля органических кислот позволяет оценить качество, свежесть и аутентичность фруктовых соков, а также выявить фальсификаты. Так, уксусная и молочная кислоты могут служить маркерами качества продукта, поскольку их высокая концентрация может быть связана с несоблюдением технологии переработки фруктов или с использованием несвежих фруктов для получения соков.

Наиболее надёжным современным методом решения задач, требующих чувствительного и селективного определения как органических, так и неорганических анионов в различных объектах, является безреагентная ионная хроматография (ИХ). В связи с этим, создание новых высокоселективных анионообменников для безреагентной ИХ, позволяющих определять широкий спектр органических кислот наряду с неорганическими анионами, а также разработка методик анализа фруктовых соков с использованием разработанных сорбентов является актуальной научной и прикладной задачей. В лаборатории хроматографии химического факультета МГУ разработаны анионообменники для безреагентной ИХ, характеризующиеся высокой селективностью к анионам органических кислот (хинат, гликолят, ацетат, формиат, лактат, галактуронат, шикимат, малат, глутарат, оксалат, цитрат, изо-цитрат и др.), которые  входят в состав ряда фруктовых соков. Целью данной работы являлось определение областей практического применения новых неподвижных фаз для ИХ и оценка возможностей их использования для анализа ряда фруктовых соков.

В ходе работы продемонстрировано преимущество полученных неподвижных фаз над известными коммерческими анионообменниками для ИХ в части разделения органических кислот. Осуществлена валидация методики определения органических и неорганических анионов во фруктовых соках с использованием новых анионообменников. Показано, что результаты анализа всех изученных фруктовых соков характеризуются воспроизводимостью и правильностью, характерными для коммерческих сорбентов для ИХ.