Определение анионов в алкогольных напитках с помощью новых гиперразветвленных сорбентов для ионной хроматографии

Горбовская А.В.

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: gorbovskaya_av@mail.ru

Разработка неподвижных фаз в настоящее время остается одним из приоритетных направлений в области ионной хроматографии, поскольку возрастающая сложность аналитических задач, решаемых этим методом, обусловливает необходимость повышения селективности существующих анионообменников. Одними из наиболее селективных сорбентов для ионной хроматографии являются гиперразветвленные анионообменники, которые в коммерчески доступных колонках представлены в варианте сорбентов с электростатическим закреплением функционального слоя на поверхности полимерной матрицы. Коллективом лаборатории хроматографии впервые предложено ковалентное закрепление гиперразветвленного слоя на поверхности полимерного субстрата, а также введение полярных групп различного типа в его структуру. Использование такого подхода позволило существенно повысить селективность получаемых анионообменников, особенно по органическим кислотам, что существенно расширило круг объектов для анализа.

С каждым годом увеличивается число выпускаемой на рынке напитков продукции, а, следовательно, возрастает возможность приобретения фальсификата. Для контроля качества сырья и конечного продукта, а также проверки подлинности проводят определение содержания неорганических анионов и органических кислот, влияющих в частности на вкусовые качества алкогольной продукции. Определение профиля органических анионов необходимо, например, для контроля продуктов брожения при производстве пива, а также позволяет следить за процессом старения вин. Целью данной работы являлось изучение возможности применения синтезированных в лаборатории хроматографии высокоселективных гиперразветвленных сорбентов с полярными и заряженными группами в структуре функционального слоя для анализа различных алкогольных напитков. В результате работы разработана методика определения анионов в алкогольной продукции с использованием новых неподвижных фаз. Продемонстрировано, что полученные результаты анализа всех изученных напитков характеризуются воспроизводимостью и правильностью, свойственными коммерческим анионообменникам для ионной хроматографии.