Новая аналитическая форма при косвенном атомно-абсорбционном определении фосфора

Чуприна А.Н
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк

74donihu@gmail.com

Перспективным методом является использование косвенных методов в атомно-спектроскопических методиках. Различие в чувствительности определения центрального атома и атома лиганда для разных атомно-спектроскопических методов составляет от десятикратного и более, а прямые методики являются малочувствительными. Тогда одной из основных задач при разработке косвенных методик становится подбор условий. Целью данной работы являлось исследование аналитических характеристик косвенной атомно-абсорбционной методики определения фосфора с использованием новой аналитической формы и металла-индикатора (counter ion) меди. Методика основана на образовании и флотационном отделении ионного ассоциата медьсодержащого катиона – о-фенантролината меди(ІІ) – с соотношением металл:лиганд 1:3 (lgβ3 = 5,35) и фосфоромолибдат-аниона (флотореагенты – хлороформ, изоамиловый спирт).Исследованы оптимальные условия флотации ионного ассоциата: кислотность раствора, концентрация молибдата аммония и фенантролината меди(ІІ). Установлено, что максимальная абсорбционность меди (и, следовательно, максимальная степень флотации ионного ассоциата) наблюдается в интервале pH 2,5-3,5, что обусловлено зависимостью состояния фосфоромолибдат-иона от pH. [1-2] Так как высокозарядный гетерополианион фосфора образуется в избытке молибдата аммония, то и флотационное отделение его ионного ассоциата с фенантролинатом меди(II) также требует его избытка. Было установлено, что максимальное значение аналитического сигнала меди наблюдается при 80-кратном избытке молибдата аммония.Методом насыщения установлено соотношение меди к фосфору во флотируемом ассоциате, которое составляет 1:1. Это дает возможность готовить градуировочные растворы простым разбавлением стандартного раствора меди(ІІ), не проводя известные количества фосфат-иона через все стадии анализа. Для подтверждения состава гетерополианиона в ионном ассоциате был использован метод ИК-спектроскопии, данные которого подтверждают присутствие 12-молибдофосфат-аниона в составе ионного ассоциата. 
1. Шкаравский, Ю.Ф. Экстракция гетерополимолибдатов. Укр. хим. ж. – 1965. – Т.31, №1. 
2. О составе фосфорномолибденового комплекса в растворе  Ж. неорг. химии. – 1971. – Т.16.