Возможности определения диклофенака амперометрическими тирозиназными биосенсорами, модифицирорванными наноструктурироованными материалами различной природы

Явишева А.А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, 420008, Казань, Россия

Alsuyav@mail.ru

Диклофенак – лекарственный препарат нестероидного и противовоспалительного действия, обладающий большим спектром побочных действий.

Один из современных подходов к анализу лекарственных соединений заключается в использовании биосенсоров, что обеспечивает необходимую чувствительность и селективность определений.

Изучение действия диклофенака на иммобилизованную тирозиназу, входящую в состав биочувствительной части амперометрического биосенсора на основе печатных платиновых электродов, показало, что в его присутствии наблюдается уменьшение величины аналитического сигнала, т.е. этот препарат оказывает ингибирующее действие в диапазоне концентраций 110-6 - 110-9 М.

Использование в составе сенсоров различных наноструктурированных материалов является тенденцией в развитии биосенсорных технологий. В качестве модификаторов поверхности электродов использовали фуллерен С60, углеродные нанотрубки (УНТ), наночастицы золота (НЧ Au) и нанокомпозиты на их основе: С60/НЧ Au, УНТ/НЧ Au. В качестве стабилизирующих материалов использовали полиэфирополиолы Boltorn H20.

Изучение действия диклофенака на модифицированные С60, УНТ биосенсоры показало, что диклофенак оказывает ингибирующее действие на такие сенсоры в более широких областях концентраций от 110-6 до 110-10 М. Сенсоры, модифицированные С60/НЧ Au и УНТ/НЧ Au, позволили расширить диапазон определяемых концентраций диклофенака от 110-6 до 510-11 и от 110-6 до 110-11 М, соответственно. Максимальная степень ингибирования составляет 82.01.4 % (С60/НЧ Au) и 86.02.0 % (УНТ/НЧ Au).

По результатам кинетических исследований при изучении изменения каталитической активности иммобилизованного фермента в составе биосенсоров в присутствии различных концентраций диклофенака наблюдается двупараметрически согласованное ингибирование.

Показана возможность применения разработанных биосенсоров для определения содержания диклофенака в фармпрепаратах.