Оценка качества воды природных источников Верхневолжья

Шарапова Любовь Алексеевна.*

Бакалавр 4-го года обучения

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет,

Тверь, Россия

E–mail:Lyub199@yandex.ru

Анализ воды – это наиболее эффективный метод исследования воды, позволяющий с большой точностью определить общие и органолептические показатели, минеральный состав, содержание биогенных элементов, металлов и т.д. Важным аспектом исследования природных вод является оценка их загрязненности в соответствии с гигиеническими и рыбохозяйственными требованиями в условиях постоянного роста масштабов влияния антропогенных факторов. В ходе изучения состава воды из природных источников окрестностей Верхневолжья нами были получены данные по наличию солей жесткости (кальция и магния), сульфат и гидрокарбонат ионов, железа, а также кислотность среды. Время отбора проб – осень 2017 года.

Результаты оценки качества воды природных источников Верхневолжья

| Расположение водного источника | рН | Калиций, мг/л | Магний, мг/л | Общая жесткость, мг-э/л | Гидрокарбонат – ионы, мг/л | Сульфат- ионы,мг/л | Железо, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исток Волги | 6,88 | 7,21 | 2,92 | 0,59 | 29,33 | 16,12 | 0,47 |
| Оковецкий родник | 8,14 | 58,91 | 15,32 | 4,20 | 133,31 | 165,30 | 0,16 |
| Родник д. Сиговка | 7,55 | 100,20 | 10,46 | 5,84 | 233,15 | 236,92 | 0,29 |
| ПДК | 6,50-9,00 | - | - | Не более 7,00 | 400 | 500 | 0,30 |

Из таблицы видно, что вода анализируемых источников в основном соответствует гигиеническим требованиям. Так в роднике деревни Сиговка (Осташковский район) и в Оковецком источнике (Селижаровский район) вода имеет среднюю жесткость и содержание в ней железа не превышает ПДК. Однако, вода истока Волги хотя и очень мягкая (практически отсутствуют антропогенные загрязнения), но содержит в своем составе железо в количестве, в 1,5 раза превышающем норму. В связи с тем, что обычно в водоисточниках наблюдаются сезонные колебания жесткости с максимумом осенью, а минимальным этот показатель бывает во время паводка весной, мы планируем осуществить сравнительный анализ весенних проб воды указанных источников.

*Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н. профессору Никольскому В.М за помощь в подготовке тезисов и доклада.