Исследование состава жиров личинок мух Hermetia illucens различными масс-спектрометрическими методами

Борисова А.Р.1 , Черемных М.А.2

1Российский университет дружбы народов, Аграрно-технологический институт, Москва, Россия

2 Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: alexandra.r.borisova@gmail.com

Мухи вида Hermetia illucens играют важную роль по переработке биологических отходов, так как их личинки компостируют различные продукты жизнедеятельности, включая трудно перерабатываемый свиной навоз, куриный помёт и пищевые отходы различного происхождения. Важным преимуществом этого вида насекомых является высокое содержание жиров в личинках, что позволяет перерабатывать их на корм сельскохозяйственным животным и получать биотоплива. Поэтому установления состава жиров и его зависимости от способа его получения представляет собой важную практическую задачу.  Поскольку практически единственным физико-химическим методом исследования смесей органических соединений с возможностью определения покомпонентного состава является масс-спектрометрия с различными методами ионизации, в настоящей работе для изучения жирнокислотного и стеринового состава жира личинок мух вида Hermetia illucens была использована газохроматомасс-спектрометрия (ГХ/МС) с ионизацией электронами (ИЭ) и масс-спектрометрию с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ).

В качестве аналитов использовался полученный холодным и горячим отжимом жир личинок мух Hermetia illucens, выращенных на свином навозе. Для проведения ГХ/МС анализа жиры повергались гидролитическому метилированию с помощью их обработки ацетил хлоридом в метаноле (для установления жирнокислотного состава) и гидролизу с помощью обработки раствором щелочи в метаноле (для установления состава стеринов). Масс-спектры МАЛДИ получали без использования химической деградации аналитов. Анализ полученных данных ГХ/МС показал, что жирнокислотный и стериновый состав жиров личинок не значительно меняется в зависимости от способа его получения, при этом в жирах преобладают насыщенные жирные кислоты, что соответствует продуктам животного происхождения, однако среди стеринов обнаружены практически только соединения присутствующие в растительном сырье. Данные масс-спектрометрии МАЛДИ позволили идентифицировать интактные триацилглицериды.