Разработка и оптимизация методики по обнаружению фальсификации пастеризованного коровьего молока сухими молочными смесями

Дмитриевская Е.М., Лебедев А.С.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,

факультет биологии и экологии, Ярославль, Россия

E–mail: dmitriewskaya.katya@yandex.ru

Современное общество ставит перед собой задачу получения качественной продукции, которая будет соответствовать установленным требованиям и стандартам. Однако многие производители нарушают установленные регламенты, тем самым обманывая потребителя. Целью данной работы является разработка и оптимизация методики по обнаружению фальсификации пастеризованного коровьего молока сухими молочными смесями при помощи спектрофотометрического метода.

В ходе технологического процесса производства сухого молока нормализованное пастеризованное коровье молоко подвергается сильному термическому воздействию. Создаются условия для протекания реакций Майяра, приводящие к образованию различных восстановителей [1]. Образующиеся восстановители могут быть обнаружены при помощи предложенной методики, основанной на качественной реакции получения растворимой берлинской лазури, с последующей оценкой результатов при помощи спектрофотометрического метода (при длине волны 690 нм).

K3[Fe(CN)6] + R-CHO → K4[Fe(CN)6] + R-COOH

FeCl3 + K4[Fe(CN)6] → KFe[Fe(CN)6] + 3KCl

Было показано, что между образцами сухого восстановленного молока и пастеризованного молока достигались заметные различия в величине оптической плотности, что предполагает использование данной методики как качественной экспресс-оценки фальсификации пастеризованного молока сухими молочными смесями.

Литература

[1] Твердохлебов, Г.В., Сажинов, Г.Ю., Раманаускас, Р.И. Технология молока и молочных продуктов. – М.: ДеЛи принт, 2006.