Электроаналитические свойства твердоконтактных цефазолин-селективных сенсоров

Дубасова А.Е.

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени

Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

aedubasova@gmail.com

Цефазолин – цефалоспориновый антибиотик I поколения, широко используется в медицинской практике для лечения различных инфекционно-соматических патологий.

Целью настоящей работы является создание твердоконтактных потенциометрических цефазолин-селективных сенсоров с пластифицированными мембранами на основе ассоциатов тетрадециламмония с комплексными соединениями серебро (I) – цефазолин (Ag(Cef)2TDA). Для стабилизации электродного потенциала твердоконтактных сенсоров в роли ионоэлектронного трансдьюсера был использован электронопроводящий полимер полианилин (ПАНи).

Определены оптимальные составы мембран немодифицированных и модифицированных полианилином сенсоров (соотношение поливинилхлорид – дибутилфталат 1:3, СЭАК – 2%, СПАНи – 2%), условия нанесения модификатора на поверхность мембран. Полианилин вносился непосредственно в мембрану с ЭАК, использовался в качестве трансдьюсера в двухслойных мембранах.

Проведено сравнительное исследование электроаналитических свойств мембран немодифицированных и модифицированных цефазолин-селективных сенсоров. Сенсоры обладают чувствительностью к цефазолину в широком интервале концентраций (5⋅10-5 - 1⋅10-1 М, Смин=3⋅10-5 М). Угловые коэффициенты электродных функций соответствуют теоретическим для однозарядных ионов: 50±5мВ/pC для немодифицированных и 57±4 мВ/pC для модифицированных полианилином сенсоров. Наблюдается снижение времени отклика (5с) и дрейфа потенциала (4-6 мВ/сут), погрешности определения антибиотика.

Оценены коэффициенты потенциометрической селективности сенсоров по отношению к цефотаксиму (9,4⋅10-2) и цефтриаксону (3,3⋅10-2).

Показана возможность применения новых модифицированных сенсоров для определения цефазолина в водных средах; относительная погрешность варьируется в пределах 2-4%.