Возможности применения ионных жидкостей на основе имидазола в микроэмульсионной электрокинетической хроматографии (МЭЭКХ) при разделении стероидных гормонов и полифенолов

Москвичев Д. О.

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, СПб, Россия

kira150297@mail.ru

Микроэмульсионная электрокинетическая хроматография (МЭЭКХ) - перспективный метод разделения ионных и нейтральных аналитов, где в качестве фонового электролита используется микроэмульсия. Разделение достигается за счет различий в электрофоретической подвижности аналитов  и коэффициентов распределения между микроэмульсией и водной фазой, что способствует как росту эффективности, так и  селективности разделения. В последние годы отмечен активный интерес к применению ионных жидкостей (ИЖ) в методах разделения и концентрирования.  Многообразие сочетаний катионов и анионов в составе ИЖ  обеспечивает возможность их применения как в качестве микроэмульсиообразующего агента, так  и «масла» в  микроэмульсии типа «масло-в-воде».

В работе выявлена возможность применения гидрофильных ИЖ на основе имидазола (C12MImCl, C16MImCl) в качестве модификаторов  и  поверхностно-активных веществ (ПАВ) для стабилизации микроэмульсии и гидрофобных ИЖ (С6MInNTf2, C6MImBF4, C8MImBF4)  в качестве «масла» в составе микроэмульсии при разделении стероидных гормонов и катехинов. Выявлены закономерности влияния концентрации ИЖ, рН фонового электролита,  соотношения компонентов микроэмульсии на скорость миграции аналитов, эффективность и селективность их разделения. Получены оценочные характеристики распределения аналитов между микроэмульсией и водной фазой методом мицеллярно-усиленной ультрафильтрации (Micellar Enhanced Ultrafiltration (MEUF)). Результаты сопоставлены с использованием традиционного катионного ПАВ – цетилтриметиламмоний бромида.

Для снижения пределов обнаружения на модельных системах изучены возможности различных вариантов on-line концентрирования в МЭЭКХ с участием ИЖ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 16-03-00791-а и 17-03-01282-а. Выражаем благодарность Ресурсному Образовательному центру по направлению химия Научного парка СПбГУ за предоставленное оборудование.