Получение и применение сорбционного материала с варьируемой порозностью

Карсункина А.С., Лебедев А.Н.

Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева, Самара, Россия

karsunkina.alesya@mail.ru

Различные по химической  природе и структуре сорбенты получили широкое применение для разделения смесей, извлечения необходимых веществ и их концентрирования. Например, для определения загрязнителей  компонентов, находящихся в микроконцентрациях в атмосферном воздухе, необходимо проводить концентрирование, но сложность в этой области вызывает поиск сорбента, использование которого не затрудняет десорбцию, что часто наблюдается при концентрировании тяжелокипящих соединений. Именно для решения этой проблемы  предложен новый сорбционный материал на основе блочного материала с варьируемой порозностью, который известен под названием «металлорезина» (МР). В настоящее время он применяется в качестве носителя для катализаторов [1], демпфирующего и шумопоглощающего материала, а также как основа для изготовления имплантов.

Целью работы являлось изготовление и исследование свойств нового сорбционного материала на основе МР для концентрирования микропримесей тяжелокипящих соединений на примере диоктилфталата (ДОФ).

Для сравнения сорбционных свойств были изготовлены образцы сорбционного материала на основе МР с различным способом формирования адсорбционных слоев. Установлено, что наименьшее количество ДОФ десорбировано с образца с необработанной поверхностью, при этом количество ДОФ, десорбированного с образцов, оксидированных при разных температурах, сопоставимо. Для проведения десорбции использовались органические растворители с различной полярностью: изопропанол, толуол и гексан. Установлено, что толуол и гексан  более эффективно десорбируют ДОФ, чем изопропанол. Однако при использовании гексана наблюдается большая погрешность определения по сравнению с толуолом.

- Тупикова Е.Н. Платиновые металлы на металлических носителях – каталитические системы окислительных и гидрогенизационных процессов. Автореф. дисс. …канд. хим. наук. Самара, 2013.