Обнаружение модельных аналитов методом «флуоресцентный язык» с пространственно-разделенными флуорофорами

Добролюбов Е.О. , Рукосуева Е.А.

студент, аспирант 3 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Liza_bible@yahoo.com

«Флуоресцентный язык» – метод распознавания и идентификации образцов, основанный на эффектах тушения или разгорания флуоресценции различных флуорофоров в присутствии этих образцов, использующий математическую обработку данных.

В настоящей работе в качестве образцов для распознавания использовали 2-4-компонентные смеси модельных аналитов – четырех лекарственных веществ (сульфометаксазол, хлорамфеникол, пирацетам, амикацин), а в качестве флуорофоров – квантовые точки CdSe и Ag2S, флуоресцирующие красители (родамин B, флуоресцеин), основание Шиффа, полученное взаимодействием полиэтиленимина и о-фталевого альдегида. Ранее [1] мы использовали в качестве реагента смеси этих флуорофоров. Однако при смешении флуорофоры частично тушат эмиссию друг друга. Поэтому в данной работе мы изучили возможность различать смеси модельных аналитов, не смешивая флуорофоры. Взаимодействие модельных смесей аналитов проводили порознь с каждым из флуорофоров в ячейках 96-луночного планшета, цифровые фотографии которого получали при подсвете длинами волн 366 и 254 нм и регистрируя сигнал в трех каналах (RGB). Для выделения «полезной» информации применяли метод главных компонент, а для оценки возможности разделения аналитов и их смесей рассчитывали расстояния Махалонобиса между группами. Результаты показали, что классификация аналитов и их смесей в случае с пространственно-разделенными флуорофорами (когда данные получены от индивидуальных флуорофоров) дает лучшие результаты – аналиты и их смеси разделяются на большее число групп, чем при физическом смешении флуорофоров. Этот факт можно объяснить тем, что степень тушения флуорофоров аналитами в случае смеси флуорофоров нивелируется за счет переноса энергии между флуорофорами, как и при их взаимном тушении.

Литература

[1] Divyanin N.N., Razina A.V., Rukosueva E.A., Garmash A.V. Beklemishev M.K. Discrimination of 2-3-component mixtures of organic analytes by a “fluorescent tongue”: A pilot study // Microchemical Journal. 2017. № 135. p. 48-54.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 14-23-00012).