Изучение окислительной способности озонана

на примере растворов гуминовых веществ

Савранская М.А.

Студент

Московский технологический университет,
факультет химических технологий

E-mail: masha.savranskaya@mail.ru

Основные направления в сфере водоочистки нацелены на развитие экономически выгодных технологий, которые будут безопасны в применении и не способствуют дополнительной нагрузке для окружающей среды. Одним из загрязняющих компонентов природных вод, отвечающих за их окраску, являются гуминовые вещества (ГВ). ГВ способны сорбироваться, на широко используемых для очистки вод ионнообменных смолах, что приводит к их быстрой выработке без возможности последующей регенерации. Поэтому удаление ГВ в технологических процессах водоочистки является важным этапом при подготовке как питьевых, так и промышленно значимых вод. В настоящее время для водоподготовки широко применяют озон, обладающий большой окислительной способностью, который оказывает сильное бактерицидное действие, устраняет неприятный запах и привкус и возвращает воде естественный цвет. Окислительные свойства озона в воде могут проявляться в реакциях прямого окисления, озонолиза, катализа, окисления радикалами и полимеризации. Для очистки вод от ГВ применение озона ограниченно из-за возможного неполного окисления сложных макромолекул ГВ, что можно оценить из оптических спектров поглощения растворов ГВ с помощью молекулярных дескрипторов.В работе определяли окислительную способность озона по отношению к растворам ГВ концентрациями от 100 до 200 мг/л. Оценку окислительной способности озона проводили с помощью индекса перманганатной окисляемости, широко применяемого для оценки качества воды. Возможные изменения в структуре ГВ, после обработки растворов озоном контролировали методом спектрофотомерии с применением молекулярных дескрипторов ГВ.

В результате работы было показано, что обработка водных растворов ГВ озоном изменяет структурные свойства ГВ. После озонирования растворов ГВ их оптическая плотность и индекс перманганатной окисляемости значительно уменьшаются, увеличивается значение дескриптора соответствующего изменению молекулярной массы ГВ (дескриптор Е2/Е3), а дескриптор характеризующий степень замещенности в структуре ароматических колец органического вещества (ЕЕТ/ЕBZ) уменьшается.