Фторированные N-замещенные карбазолильные бис-β-дикетоны

Пугачёв Д.Е.12, Логинова О.Д.1, Грищенко А.С.1

1Московский государственный областной университет, Москва, Россия

2ФГУП государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроение ФМБА России, Москва, Россия

E-mail: pugachovdmitry@gmail.com

В последние годы существенно возрос интерес к гетероциклическим бис-β-дикетонам бензо-и дибензогетероциклического типов. Это связано с высокой хелатирующей способностью по отношению к Eu3+ и из-за их уникальных фотолюминесцентных свойств образующихся комплексов, которые могут находить применение в высокоточной диагностике заболеваний и патологий методом иммунофлуоресцентного анализа с временным разрешением (TRIFA). При этом, лиганды должны удовлетворять следующим требованиям: максимальная устойчивость комплекса с ионом редкоземельного элемента, высокие значения коэффициента экстинкции, оптимальное значение энергии триплетного состояния, высокие квантовые выходы, длинноволновое поглощение (>360 нм).

Особый интерес представляют соединения на основе карбазола, в виду его уникальных спектральных свойств. В данной работе были получены новые представители N-замещенных бис-β-дикетоны на основе карбазола (2-6).

В водных растворах комплексы этих соединений с Eu3+ имеют максимумы поглощения в длинноволновой области (365-385 нм), для большинства соединений (1, 2, 3, 5) квантовые выходы составляют ≥ 24%, что в совокупности с высокими значениями коэффициентов экстинкции (>3,7×104 М-1×см-1) определяет их преимущества по сравнению с классическими реагентами, применяемыми в области ИФА (например, нафтоилтрифторацетоном (НТА)). При этом бис-β-дикетоны (2, 3, 5) в течение длительного периода устойчиво люминесцируют в присутствие избытка белковых молекул, что не наблюдается для НТА. Таким образом, экспериментально удалось показать, что полученные соединения являются потенциально перспективными реагентами для применения в классических методах ИФА.