Фазовые равновесия в системе NaCl – KCl – CaCl2 – H2O

Малютин Алексей Сергеевич

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: alex-kla@yandex.ru

Проблема разделения смесей электролитов не является новой, однако она не теряет актуальности и в настоящее время. Классические методы разделения таких смесей обычно основываются на процессах кристаллизации или экстракции. Современные технологии позволяют также проводить селективное выделение электролитов из водных суспензий за счёт различия в таких свойствах фаз, как размер и форма кристаллов, плотность и вязкость жидкости и т.д. При разработке подобных технологий разделения смесей электролитов необходимо иметь сведения о фазовом поведении системы в широком диапазоне температур и концентраций раствора. Поэтому термодинамическая модель системы NaCl – KCl – CaCl2 – H2O в интервале температур 218 – 373К является полезной для применения в промышленности.

Для описания термодинамических свойств жидкой фазы была использована модель Питцера-Симонсона-Клегга [1]. Параметризация модели проводилась методом наименьших квадратов в программном комплексе MATLAB. Минимизации подвергалась целевая функция, составленная из разности экспериментальных и расчетных значений термодинамических величин: активности воды, осмотических коэффициентов, а также данных по равновесиям твёрдая фаза – жидкость. Газовая фаза при расчётах принималась идеальной. Помимо вычисления самих параметров, была определена их статистическая значимость для доверительного интервала 95%. Незначимые параметры были исключены из описания.

Параметризованная модель позволяет рассчитывать необходимые диаграммы состояния подсистем многокомпонентной системы NaCl – KCl – CaCl2 – H2O, а также предпочтительные условия проведения процесса выделения хлорида натрия из водных растворов хлоридных смесей.

Литература

1. Clegg, S.L., Pitzer, K.S. Thermodynamics of multicomponent, miscible, ionic solutions: generalized equations for symmetrical electrolytes // The Journal of Physical Chemistry. 1992, №96(8). p. 3513–3520.