- Электрическое сопротивление окультуренных почв гумидной зоны

- Поздняков Лев Анатольевич1,2

М.н.с., к.б.н.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель,

Тверь, Россия

- E-mail: APL-223@mail.ru

Одной из актуальных задач является поиск доступных и быстрых методов оценки структуры неоднородности почвенного покрова. Для этого нами были предложены электрофизические методы, сочетающие простоту в использовании с высокой информативностью полученных результатов. Ранее было установлено, что почвы не только аридных, но и гумидных территорий различаются по величинам удельного электрического сопротивления [1]. Причина формирования этих различий заключается в том, что под действием почвообразовательных процессов в них создается различная концентрация подвижных электрических зарядов (катионов в ППК и почвенном растворе). Процессы выщелачивания – оподзоливание, лессиваж, рассоление, осолодение, увеличивая долю устойчивых минералов крупных фракций, снижают плотности подвижных зарядов и увеличивают сопротивление почвы. Процессы гумусонакопления, оглеения, торфонакопления, окультуривания и т.п. увеличивают плотность подвижных электрических зарядов и тем самым снижают сопротивление.

В результате, для дифференциации почв, различающихся характером либо степенью выраженности процессов почвообразования, а следовательно – свойствами и таксономическим положением – в полевых условиях могут быть эффективно использованы электрофизические методы. Для обследования состояния почвенного покрова в настоящее время мы используем специально разработанный портативный прибор «LandMapper ERM-04».

Исследования проводились на территории Клинско-Дмитровской гряды в области распространения зональных дерново-подзолистых и интразональных эутрофных торфяных почв. Почвы окультурены и используются в практике сельского хозяйства. В пределах обследованных площадок (размером около 1 км2) выявлены существенные различия почв по величинам удельного электрического сопротивления. Как для органогенных, так и для минеральных почв, основными факторами, определяющими сопротивление, являются емкость катионного обмена и содержание органического вещества. Для торфяных почв отмечена тесная связь сопротивления с зольностью, а для дерново-подзолистых – с гранулометрическим составом.

Таким образом, с использованием полевых электрофизических методов возможно проведение экспрессной (измерения на одной точке в поле занимают несколько минут) оценки неоднородности почвенного покрова и локальных различий в ряде агрономически-значимых параметров. Участки, различающиеся электрическим сопротивлением, отличаются также по плодородию и функциональным параметрам микробных сообществ [2, 3]. Применение метода удельного электрического сопротивления целесообразно и в практике точного земледелия, и в фундаментальном почвоведении.

Литература

- Поздняков А.И., Позднякова Л.А., Позднякова А.Д. Стационарные электрические поля почв. КМК Scientific Press LTD, Москва, 1996, 358 с.

- Поздняков А.И., Елисеев П.И., Поздняков Л.А. Электрофизический подход к оценке некоторых элементов окультуренности и плодородия легких почв гумидной зоны // Почвоведение, 2015, № 7, с. 832-842

- Поздняков Л.А. Оценка биологической активности торфяных почв по удельному электрическому сопротивлению // Почвоведение, 2008, № 10, с. 1217-1223