Критерии оценки устойчивости почв криометаморфического отдела для лесовосстановительных мероприятий

Сафин Айнур Ринатович

студент

Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск, Россия

e-mail:ajnur.safin.1999@mail.ru

Земельные ресурсы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в основном представлены землями лесного фонда и составляют 53,8 %. В состав земель лесного фонда входят земли покрытые лесом и непокрытые лесом, представленные верховыми болотами. Высокопродуктивные леса с кедрово-елово-пихтовыми насаждениями составляю 21,7 % от земель, покрытых лесом. Они сформированы на почвах криометаморфического отдела. В настоящее время, в связи с высокой техногенной нагрузкой и интенсивными климатическими изменениями ценные породы леса находятся под угрозой исчезновения. Сохранение лесных экосистем, а также восстановление леса зависит, прежде всего, от свойств почв.

Цель исследования заключалась в определении основных критериев оценки устойчивости почв криометаморфического отдела и условий для восстановления леса.

Объектом исследования послужили органо-криометаморфические почвы, сформированные на суглинистых отложениях, занятые кедрово-елово-пихтовыми лесами.

Для оценки критериев устойчивости органо-криометаморфических почв предлагается использовать физические свойства: гранулометрический состав, влажность почв в пределах текучести и пластичности, а также гидротермические режимы почв. Выбор данных критериев обусловлен природно-климатическими условиями таёжной зоны Западно-Сибирской равнины, где проходили исследования.

В ходе полевых исследований было определено, что вплоть до июня криометаморфические горизонты находятся в мерзлом состоянии. Температура почвы составляет –0,5°С. Естественная влажность составляет 23 %. При обнажении данных почв на глубине 45 – 50 см, проявляется тиксотропность.

В ходе проведенных испытаний образцов данных почв были определены параметры пластичности, при которых определяется граница текучести. Число пластичности рассчитанное по разности влажности на границе текучести и на границе раскатывания, указывает на суглинистый состав органо-криометаморфических почв. Показатель текучести в профиле исследуемой почвы свидетельствует о проявлениях тиксотропии при влажности почвы 30 % для горизонта CRM.

Техногенная нагрузка, связанная с инженерным обустройством нефтедобывающей отрасли приводит к нарушению почвенно-растительного покрова кедрово-елово-пихтовых лесов и как следствие, при обнажении поверхности активизируются эрозионные процессы, связанные с тиксотропией.

Восстановлению лесных насаждений и минимизации эрозионных процессов способствуют: сохранение мохово-растительного покрова, создание осушительной системы, позволяющей избежать избыточной влажности (более 30 % для данного типа почв).

Исследование проведено в рамках гранта РФФИ № 19-29-05259 «Посткриогенный педогенез Западно-Сибирской равнины»